一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还书机器 | 1 | 台 | / |
| 2 | 升降式还书箱 | 2 | 台 | / |

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还书机器 | （一）功能要求 1.设备具备自助借书、还书、续借和查询图书、扣费、人脸采集、人脸绑定、离校注销等功能； 2.图形用户界面，并伴有语音、动画、文字同步提示； 3.为保证图书馆安静的阅读环境，自助借还机工作噪音需≤35dB(A)，符合GB/T3768-2017检测标准；（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 4.借书或还书操作的同时能够自动显示读者的借书情况列表，方便读者查阅核对； 5.设备兼容国内外各种规格复合磁条，具有快速充、消磁和磁性状态验证功能，有效防止单张条码纸进行还书等不规范操作，提高图书流通安全性； 6.设备具备防止抽换书籍功能，具有至少2个红外感应器，防止借阅时书籍被抽换； 7.具备多书侦测功能，防止一码多借等不文明行为的发生，视频多书侦测技术不受磁条和书籍摆放方式的影响，识别准确率达95%以上。（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 8.采用摆镜式条码扫描枪，图书摆放到指定位置后条码扫描枪自动读取书籍条码，识读时间＜0.1秒，可以识读我馆图书一维条码；当部分异形书籍的条形码在扫描枪扫描范围之外时，可通过手工拨动可伸缩扫描头来扫描书籍条形码，并能自动复位。 9.支持web端监控查询设备借还记录及设备运行状态，配备web监控系统，（响应文件中提供web监控系统相关的计算机软件著作权登记证书复印件） 10.支持标准SIP2协议，与图书馆图书管理系统无缝链接。 11.设备配备两路视频监控，一路监控拍摄读者，记录读者画像，另外一路监控拍摄图书，并同步记录证件号、姓名、条码号、书籍名称、操作时间、生成文件并保存。（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 13.设备支持对接校园一卡通，使用一卡通电子证及实体卡身份认证方式，支持人脸识别认证方式。 14.支持微信电子证借书、蓝牙借书功能，配备微信图书馆应用系统、蓝牙借书系统。（响应文件中提供微信图书馆应用和蓝牙借书相关的计算机软件著作权登记证书复印件） 15.支持远程报警功能：配备与自助借还书机系统相连的运行监视器，能在自助设备打印机缺纸、网络不通时文字提示，并发出声光提醒。（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 16.设备集成读卡器，读卡器兼容学校现有一卡通系统，实现读者自助刷卡、刷码借还图书，供应商负责相应接口费用。 （二）硬件要求 1.CPU核心数：≥4核心、线程数：≥6线程、制作工艺：≤14纳米、主频：≥2.1GHz。 2.内存≥8G。 3.硬盘≥512G。 4.显示器不低于21.5英寸触摸屏显示器。 5.充消检设备：快速充消检一体机。 6.摄像机：低照度高清微型黑白摄像机。 7.网络接口：10M/100M以太网接口。 8.电源：220VAC,50HZ。 |
| 2 | 升降式还书箱 | 1.结构牢固，整体设计不易攀爬，防止倾倒。前两万向耐磨静音轮，后两万向带刹车耐磨静音轮，方便载重时推动转向。 2.移动轻便，可方便移动，适用不同环境。 3.图书容量≥100册。 4.内部要求采用升降结构，根据负载自动升级，有效降低书籍滑落的撞击力，承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 5.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。 6.采用线性压簧机构，使得托架能随图书重量成线性比例升级。 7.材质要求：电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。