- 一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西省信江船闸通航中心办公楼院内场地等零星改造项目 | 1 | 项 | / |

二、技术要求

1、编制依据

1、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

2、定额依据：《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017版）》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017版）》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017版）》、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）等。

3、取费依据：赣建价[2012] 3号(上级管理费不计) 及按赣建价【2019】1号文关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知，税率取9%。

4、工程量计算依据：根据建设单位提供的施工图纸并结合常规施工组织方案计入；

5、主要材料价格：执行2025年10月份江西省造价信息（鹰潭部分）公布的材料价格，不足部分参市场价及余江区财政定价；人工费执行建筑、安装、市政定额综合工日单价调整为85元/工日，装饰工程定额综合工日调整为96元/工日。

6、扬尘治理费：执行赣建价【2019】7号；关于明确建筑工地扬尘治理相关费用计取事项的通知。

2、施工图纸：详见附件。

3、本项目采用全费用综合单价报价，工程量按实结算。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 室外拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.小型机械拆除无筋砼类路面层厚15cm以内; | m2 | 180.4 |  |  |  |
| 2 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容0.6m3 2.运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):5 | m3 | 27.06 |  |  |  |
| 3 | 040101001001 | 挖一般土方 | - 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土 - 2.人工挖一般土方 一、二类土深度(m以内) 2 3. 自卸汽车运土运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):5 | m3 | 83.559 |  |  |  |
| 4 | 04B006 | 室外绿化带拆除 | 1.室外绿化带拆除外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 04B007 | 室外绿化围挡 | 1.室外绿化围挡 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 室外新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 04B001 | 砼路面抗裂贴 | 1.砼路面抗裂贴宽40cm | m2 | 331.852 |  |  |  |
| 7 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.黏(粘)层 水泥混凝土 石油沥青 0.24kg/m2 | m2 | 1659.26 |  |  |  |
| 8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.改性中粒式沥青砼AC---16 厚 ：6cm | m2 | 1659.26 |  |  |  |
| 9 | 040504004001 | 砖砌井筒 | 1.检查井、窨井升高(cm) 30以下 2.更换球磨重型铸铁盖板D800 | 座 | 9 |  |  |  |
| 10 | 040504004002 | 砖砌井筒 | 1.单室雨水进水井 升高(cm) 30以下 2.更换更换球磨重型铸铁雨水篦子400*600 | 座 | 3 |  |  |  |
| 11 | 040205006001 | 标线 | 1.标线 | m2 | 121.3 |  |  |  |
| 12 | 04B003 | 回填种植土 | 1.回填种植土厚30cm | m3 | 27.159 |  |  |  |
| 13 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草坪 满铺 | m2 | 90.53 |  |  |  |
| 14 | 04B005 | 安检系统 | 1.人脸识别道闸 2.道闸改造 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘 )石 | 1.人工铺装垫层预拌混凝土 2.侧石 石质 | m | 22.37 |  |  |  |
| 16 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.龟甲冬青球 高度H(m) 1.2 冠幅W/P(cm) 12 0 2.栽植乔木养护 | 株 | 3 |  |  |  |
| 17 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.砖砌体 墩、台、墙 [现拌砌筑砂浆] 2.石材墙面 粘贴石材 粉状型建筑胶贴剂 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 04B002 | 蓄水池1.5*1.5 *1 | 1.零星砌体 普通砖 [现拌砌筑砂浆] 2.聚合物水泥防水砂浆 10mm厚实际厚度(mm): 20 3.面砖每块面积0.01m2以内预拌砂浆(干混)面砖灰缝10mm以内 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 室内改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 04B004 | 人脸识别门禁换新 | 1.人脸识别门禁换新 | 项 | 2 |  |  |  |
| 20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.明装普通接线盒 2.明插座 单相15A | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030411002001 | 线槽 | 1.塑料线槽 宽+高(mm) ≤50 | m | 5 |  |  |  |
| 22 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面( mm2) ≤4 | m | 5 |  |  |  |
| 23 | 031001006002 | 塑料管 | 1.原管道切割拆除下调 | m | 5 |  |  |  |
| 24 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 7 5 | m | 5 |  |  |  |
| 25 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.全玻璃门扇安装 有框门扇 2.面层 不锈钢饰面板厚1.2mm | m2 | 3.15 |  |  |  |
| 26 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.胶砂喷涂 墙面 2.刮腻子 墙面满刮二遍 | m2 | 36.96 |  |  |  |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。