## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素全彩高清POE枪机 | 60 | 只 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 2 | 台 |
| 3 | 网络高清视频解码器 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机支架 | 60 | 个 |
| 5 | 监控硬盘 | 16 | 块 |
| 6 | POE交换机 | 30 | 台 |
| 7 | 接入交换机 | 3 | 台 |
| 8 | 核心网管交换机 | 1 | 台 |
| 9 | 光纤收发器 | 30 | 对 |
| 10 | 光纤收发器机架 | 5 | 台 |
| 11 | 光纤辅材 | 1 | 批 |
| 12 | 防水箱 | 30 | 个 |
| 13 | 防雷模块 | 30 | 个 |
| 14 | 监控立杆 | 30 | 根 |
| 15 | 网络机柜 | 1 | 台 |
| 16 | PDU电源 | 2 | 台 |
| 17 | 网络跳线 | 60 | 根 |
| 18 | 手孔井 | 32 | 套 |
| 19 | 土建材料 | 1 | 批 |
| 20 | PVC管材 | 700 | 根 |
| 21 | 辅材 | 1 | 项 |
| 22 | 网线 | 600 | 米 |
| 23 | 防水网线 | 2000 | 米 |
| 24 | 光缆线 | 2000 | 米 |
| 25 | 电源线-1 | 1000 | 米 |
| 26 | 电源线-2 | 1000 | 米 |
| 27 | 设备安装及调试 | 1 | 项 |
| 28 | 线缆铺设 | 2000 | 米 |
| 29 | 光纤熔接 | 200 | 芯 |
| 30 | 管路开挖及回填 | 2000 | 米 |

## 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素全彩高清POE枪机 | 1、400万1/2.7" CMOS全彩筒型网络摄像机； 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 3、宽动态：120dB； 4、支持透雾,电子防抖,并具有多种白平衡模式； 5、红外波长范围≥850nm； 6、补光灯类型：鳞镜补光,默认红外,可切换至暖白光,4颗灯珠； 7、最大图像尺寸≥2560×1440； 8、视频压缩标准：H.265/H.264 9、音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 10、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 11、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB； 12、报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA； 13、RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应ELCO-P和PELCO-D协议； 14、最低照度彩色≤0.005 lux，黑白≤0.0001 lux； 15、支持防补光过曝开启和关闭，补光距离： 白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m； 红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m； 16、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 17、供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type2，Class 4； 18、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 19、最大亮度鉴别等级≥11级（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 1、2U标准机架式9盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：9个SATA接口，支持满配12TB硬盘； 3、2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出； 4、2个10M/100M/1000Mbps自适应以太网口； 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口； 6、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； 7、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持16×1080P； 9、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 10、反向供电：1路DC12V 1A； 11、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出； 12、输入带宽：256Mbps、输出带宽：160Mbps； 13、目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 14、支持16个名单库，名单库库容5万张，2路（4MP）视频流，8路图片流； 15、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps； 16、人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%；（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 3 | 网络高清视频解码器 | 1.支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； 2.支持网络IPC、NVR设备类型作为网络信号源输入； 3.支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步； 4.支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 5.采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； 6.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 7.最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙； 8．支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 9.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组； 10.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙； 11.支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作； 12.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底操作； 13.解码分辨率：最高3200W像素 14.视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K ； 15.视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口）； 16.音频输入接口：2路HDMI内嵌； 17.机箱接口：10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*1； 18.1个光口100base-FX/1000base-X1个，支持光电自适应；8报警输入8路；报警输出8路；232接口 1个（RJ45）；485接口1个；USB 2.0接口2个； 19、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数； 20、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作； 21.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 4 | 摄像机支架 | 全铝鸭嘴型摄像机壁装支架； |
| 5 | 监控硬盘 | 8T监控硬盘，SATA3.0接口速率：6Gb/s； |
| 6 | POE交换机 | 6口监控专用POE交换机/48V/4+2口； |
| 7 | 接入交换机 | 24个千兆口，铁壳≥13寸机架型，≥1U高度，支持电源和端口防雷≥6KV； |
| 8 | 核心网管交换机 | 24个千兆口+4个千兆光口，支持云管理、可视化管理、网络安全、QoS、DHCP Snooping管理，支持电源和端口≥6KV防雷；≥1U标准机架型； |
| 9 | 光纤收发器 | 单模单纤千兆/10km型； |
| 10 | 光纤收发器机架 | 14槽光电收发器机架； |
| 11 | 光纤辅材 | 含光纤终端盒、SC尾纤、FC跳线、法兰盘； |
| 12 | 防水箱 | 不锈钢监控箱≥长30cm*宽40cm*高160cm； |
| 13 | 防雷模块 | 定制监控箱内防护； |
| 14 | 监控立杆 | 直径≥85mm,高度≥3500mm一体式杆； |
| 15 | 网络机柜 | 42U:2.0米600mm*600mm，加厚款标准机柜 |
| 16 | PDU电源 | 220V/16A/8孔位防雷型； |
| 17 | 网络跳线 | ≥1.5m超六类网络跳线； |
| 18 | 手孔井 | ≥400mm*400mm手孔井，含硬质塑料（绿色）盖套； |
| 19 | 土建材料 | 含水泥、砂石、砖、模版； |
| 20 | PVC管材 | 国标ф20和ф25中型PVC管共3000米； |
| 21 | 辅材 | 配套的波纹管、转接头、扎带等辅件 |
| 22 | 网线 | 超六类全铜/国标 |
| 23 | 防水网线 | 超5类全铜室外阻水网线/国标 |
| 24 | 光缆线 | 8芯GYXTW4/6B国标 |
| 25 | 电源线-1 | RVV2*2.5国标线 |
| 26 | 电源线-2 | RVV2*1.0国标线 |
| 27 | 设备安装及调试 | 立杆、摄像头、机房网络设备安装及调试 |
| 28 | 线缆铺设 | 光缆/电缆/网线等管材铺设 |
| 29 | 光纤熔接 | 光纤线熔接，光源信号连通 |
| 30 | 管路开挖及回填 | 人开挖/回填 |

注：1、本次项目为升级改造项目，为保证产品的兼容性、系统的稳定性、子系统的可联动性，响应供应商的产品：400W高清全彩室外枪机、硬盘录像机、高清视频解码器可与原平台软件无缝对接。（响应文件中需提供对接承诺函（格式自拟）加盖公章）

2、以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。