## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真实颜色再现显示器 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 便携式分光辐射亮度计 | 1 | 台 | / |
| 3 | 分光照度计 | 1 | 台 | / |

## 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真实颜色再现显示器 | - 用途：光学测试用HDR高清监视器。 - 2、设备基本指标要求： 2.1 背灯类型：Wide-Gamut LED； 2.2 面板类型：IPS (升级型高对比度面板)； 2.3 广色域：≥ 95% DCI-P3； 2.4 屏幕尺寸：≥31英寸； 2.5 分辨率：≥4000x2150； 2.6 护眼功能：无闪显示护眼功能； 2.7 稳定色彩时间&修正功能：稳定色彩时间≤5分钟，开机漂移影像快速修正功能； 2.8 可视角度：≥170度； 2.9 光栅显示：单光栅显示； 2.10 屏幕色彩稳定：拥有Ai智能亮度色彩稳定技术； 2.11 监视器：HDR监视器,可自动校色； 2.12 色彩校准：硬件色彩校准； 2.13 4K/HDR内容制作拓展功能：预设多种色彩模式、伽玛设定、Blue Only(噪点检测)、自动信号同步功能、输入信息显示、自定义快捷键； 2.14背光：均匀背光。 |
| 2 | 便携式分光辐射亮度计 | - 用途：显示器光学测量、显示屏反射率测量、强光灯危险等级分类以及光生物安全测量。 - 设备基本指标要求： 2.1 光谱范围：200nm-1000nm； 2.2 波长分辨率：≤2nm； 2.3 数电分辨率：≥16bitADC； 2.4 亮度重复性：≤±2%； 2.5 色度精度：≤±0.002x,y(I.A,k=2)； 2.6 色彩重复性：≤±0.0005x,y(III.A)； 2.7 照度精度：≤ ±2.4 % (III.A @ 2000 lx, k=2)； 2.8 CCT重复性：≤±20 K(III.A) ； 2.9 最大波长误差：≤±0.3 nm(HgAr线源)； 2.10 偏振误差：f8≤1%。 |
| 3 | 分光照度计 | - 用途：LED、OLED、显示器等光源显色指数、光照强度、色彩温度等指标。 - 设备基本指标要求： 2.1 光谱波长范围：360nm-780nm； 2.2 波长精度：≤±0.5nm； 2.3 测量范围：0.1-100,000 lx； 2.4 照度精度(标准光源A)：显示值的±2%±1位； 2.5 色坐标精度(标准光源A)：xy: ±0.015 (10-100,000 lx) xy: ±0.002 (5-10 lx)； 2.6 照度重复性(标准光源A)： Ev:0.5%+1 位数值； 2.7 可见光区域相对光谱敏感度(f1')：光谱视觉效率函数V(λ)偏差≤1.5%； 2.8 余弦感应特性(f)：Ev: ≤3%； 2.9 温度漂移(fT)：Ev: 显示值的±3%;xy:±0.003； 2.10 湿度漂移(fM)：Ev:显示值的±3%;xy:+0.003。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。