## 一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西农业大学南昌商学院架空层装修改造项目 | 1 | 项 |

## 二、技术要求

（一）工程概况：

工程名称：江西农业大学南昌商学院架空层装修改造工程

工程地点：江西九江市共青城市

（二）编制依据：

1、编制依据：委托人提供的图纸；

2、计价依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《江西省通用安装工程消耗量定额及统一计价表》（2017版）；

《江西省市政工程消耗量定额及统一计价表》（2017版）；

《江西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政费用定额（试行）》（2017版）。

3、人工费执行文件：依据赣建价〔2020〕5号文综合工日及机械人工单价为100元/工日，装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价为117元/工日。

4、税金执行文件：根据《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价〔2019〕1号）的文件内容进行税率的调整，本工程增值税税率为9%。

5、价格执行文件：依据《九江市共青城造价信息》2025年第5期价格信息，共青城没有的参考九江市，九江市没有的参考南昌市信息价及周边市场价格。

（三）编制说明：

- 1、本工程采用钢管脚手架、预拌碎石砼、预拌砂浆、复合模板计算；

- 2、1#落地玻璃窗拆除高度图纸不明确，根据设计回复，高度按从地面至梁底计算，结算以实际为准；

- 3、砌体墙砌体加筋按2A6@550,通长考虑，结算按实调整；

- 4、地面瓷砖拆除厚度暂按30mm厚度考虑，结算按实调整；

- 5、墙面、柱面拆除按拆除涂料面层及抹灰层考虑，结算按实调整；

- 6、拆除天棚做法图纸未见，暂按拆除乳胶漆涂料考虑，结算以实际为准；

- 7、改造宿舍入户门根据业主要求，按照钢制入户门考虑，结算以实际为准；

- 8、卫生间成品镜子高度暂按1m考虑，结算以实际为准；

- 9、卫生间铝合金玻璃磨砂门玻璃型号未知，暂按low-E5+6A+5mm中空磨砂玻璃考虑，结算以实际为准；

- 10、窗帘高度暂按2.8m高度计算，结算按实调整；

- 11、外墙施工范围根据设计回复外墙新建的墙体按图纸外墙做法，原外墙不考虑拆除后重新施工；

- 12、1、7、14栋楼新建坡道一侧的楼梯间地面墙面根据设计回复拆除后考虑重新施工计算，楼梯天棚不在本次设计范围内；

- 13、室外排水管涉及的地面破除及恢复，工程量暂估，结算以实际为准；

- 14、消防电话插孔，图纸未设计电话回路，工程量按平面布置暂估；

- 15、一层弱电机房按设计回复，只计算一个48口交换机，其他为原有设备，预算未计入；

- 16、视频监控系统按设计回复，机房内设备均为原有设备，预算未计入；

- 17、消控室内设备按设计回复，均为原有设备，预算未计入；

- 18、电气桥架楼栋至一层配电间的工程量暂估，结算按实计算；

- 19、热水系统：热水管、阀门、水表、淋浴花洒为热水服务单位承担，预算未计入；

- 20、雨水、消防图纸均备注沿用现状不做更改，预算未计入；

- 21、室外排水管按设计回复计算150mm中粗砂基础、管顶500mm以内中粗砂回填；

- 22、1AW1配电箱出线回路27L1线型按设计回复WDZN-YJY-3×4计算；

- 23、电表箱及电表由专业施工单位施工，预算未计入；

- 24、暂列金额按25万元计入，暂列金额不计税金且不参与下浮；

- （三）工程量清单及图纸：

- 详见附件。

- （四）品牌范围：

| 江西农业大学南昌商学院架空层装修改造项目材料设备品牌范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 备注（参考品牌） |
| 1 | 水泥 | 洋房、庐山、海螺、万年青（或同档次产品） |
| 2 | 防水材料 | 东方雨虹、卓宝、蓝盾（或同档次产品） |
| 3 | 地面砖、墙面砖 | 顺辉、马可波罗、诺贝尔、蒙娜丽莎（或同档次产品） |
| 4 | 涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉、三棵树（或同档次产品） |
| 5 | 蹲便器、脸盆、不锈钢地漏 | 九牧、箭牌、恒洁（或同档次产品） |
| 6 | 清扫口DN100 | 联塑、顾地、金牛（或同档次产品） |
| 7 | 开关、插座、灯具 | 开关、插座：公牛、西蒙、TCL （或同档次产品） 灯具：雷士、欧普、飞利浦（或同档次产品） |
| 8 | 小电器、配管 | 联塑、顾地、金牛（或同档次产品） |
| 9 | 风扇、柔性软风管 | 正野、艾美特、松下（或同档次产品） |
| 10 | 电缆、电线 | 赣昌、美园、开开、太平洋（或同档次产品） |
| 11 | 电气pvc管 | 公元、金德、伟星、中财（或同档次产品） |
| 12 | 钢质入户门 | 步阳、蓝盾、盼盼、索福、欧派、星月神（或同档次产品） |
| 13 | 铝合金门、窗型材 | 凤铝、海螺、伟业、奋安（或同档次产品） |
| 14 | 弱电 | TCL、普天汉飞、瑞士睿迈、安普安信（或同档次产品） |
| 15 | 防火门 | 新多、美心、洪都、濑江、步阳（或同档次产品） |

- （五）人员要求

供应商须派管理人员、施工班组开工建设，管理人员须包含技术负责人、施工员、质量员（或质检员）、材料员、劳务员、安全员及资料员。其中技术负责人需具有相关工程施工技术管理工作经历。【响应文件中须提供拟派本项目的人员清单、施工员、质量员（或质检员）、材料员、劳务员、安全员、资料员有效的岗位证书或培训证书复印件，安全员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书 C 证替代岗位证书复印件（证书上的单位名称须与供应商名称一致），否则响应无效】

（六）业绩要求

- 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少具有1项建筑工程或装饰装修类业绩。【响应文件需提供施工合同复印件，否则视为无效响应】

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。