## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化云终端1 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 一体化云终端2 | 118 | 台 | 核心产品 |
| 3 | 云终端 | 23 | 台 | / |
| 4 | 分布式桌面云软件 | 1 | 项 | 核心产品 |
| 5 | 多媒体管理软件 | 1 | 项 | 核心产品 |
| 6 | 网络机柜 | 1 | 套 | / |
| 7 | 综合布线 | 1 | 项 | / |

## 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化云终端1 | 1、架构：x86架构一体化云终端（一体机）； 2、CPU：≥六核十二线程，2.5GHz主频； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：≥512GB M.2 SSD（NVME）； 5、显卡：独立显卡，显存≥4GB； 6、显示屏：≥23.8寸，分辩率：≥1920*1080 ； 7、接口：≥4个USB3.2接口（其中不少于一个Type-C），2个USB2.0接口，1*耳机输入输出，1*MIC输入接口，一个二合一音频口，1个HDMI接口，1个C0M接口； 8、网络：≥1个千兆网口； 9、特性：支持上电自启，远程唤醒； 10、配套1套USB有线键鼠，内置摄像头； 11、为保证产品稳定性，要求所投一体机产品满足电快速瞬变脉冲群抗扰度要求（符合GB/T17626.4-2018相关标准）：（1）AC电源端口开路电压1kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低、存储数据丢失、按键失灵现象；（2）电信端口开路电压0.5kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低、存储数据丢失、按键失灵现象。（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章进行佐证）。 |
| 2 | 一体化云终端2 | 1、架构：x86架构一体化云终端（一体机）； 2、CPU：≥ 六核十二线程,2.5GHz主频； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：≥512GB M.2 SSD（NVME）； 5、显卡：独立显卡，显存≥2GB； 6、显示屏：≥23.8寸，分辩率：≥1920*1080 ； 7、接口：≥4个USB3.2接口（其中不少于一个Type-C），2个USB2.0接口，1*耳机输入输出，1*MIC输入接口，一个二合一音频口，1个HDMI接口，1个C0M接口； 8、网络：≥1个千兆网口； 9、特性：支持上电自启，远程唤醒； 10、配套1套USB有线键鼠、内置摄像头； 11、为保证产品稳定性，要求所投一体机产品满足电快速瞬变脉冲群抗扰度要求（符合GB/T17626.4-2018相关标准）：（1）AC电源端口开路电压1kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低、存储数据丢失、按键失灵现象；（2）电信端口开路电压0.5kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低、存储数据丢失、按键失灵现象。 |
| 3 | 云终端 | 1、CPU：内核数≥8核、总线程数≥12线程、缓存≥12MB； 2、内存：≥16G DDR4 ，支持DDR4双通道内存设计，最大支持64GB，后盖独立开盖设计，内存易拆易升级； 3、硬盘：≥512G SSD；支持M.2/mSATA多种存储方式接口标准； 4、显卡：集成高清显卡； 5、网口：不少于1个千兆网口 ； 6、USB接口: ≥8个USB接口（至少含4个USB3.0接口） 7、其他接口：不少于1*HDMI接口, 不少于1*COM（串口），不少于2对音频输入输出接口； 8、特性：支持上电自启动，支持远程唤醒；具备硬盘指示灯，以反应硬盘工作状态； 9、前置IR红外接收控制模块，支持红外遥控器控制开机、关机，便于物联网网关控制； 10、板载标准SIM卡槽，支持4G网络通讯SIM卡，满足便捷移动和应急通讯需求； 11、安装方式：支持背挂/立式，带安全锁孔及标准VESA背挂，安装稳固防盗； 12、散热方式：支持风扇+侧出风散热； 13、后置电源开关延长模块，可满足终端封闭式安装放置后的便捷式开关机操作； 14、后置ClearCMOS孔，支持一键快速恢复CMOS； 15、配备1套同品牌USB有线键鼠，配套≥23.8寸液晶显示器； 16、为防止辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz和1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254.1-2021的相关标准；（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证） 17、为保证产品稳定性，要求所投产品满足电快速瞬变脉冲群抗扰度要求（符合GB/T17626.4-2018相关标准）：（1）AC电源端口开路电压1kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低、存储数据丢失、按键失灵现象；（2）电信端口开路电压0.5kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低、存储数据丢失、按键失灵现象。（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证）。 |
| 4 | 分布式桌面云软件 | 1、管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式； 2、支持为管理节点单独设置网盘存储路径，支持存储位置设定为本地存储或远端存储，提高学校资源利用效率，保障数据安全； 3、支持为管理节点添加远端存储，存储用途可用于桌面磁盘镜像存储或本地文件共享存储，支持FC/ISCSI等多种存储类型，可挂靠不同存储节点资源池； 4、为减少模板对服务器固态存储空间的占用，支持将所选模板状态设置为闲置，自动将闲置模板迁移至服务器机械存储空间； 5、支持对VOI模板进行磁盘管理，可支持对模板的磁盘空间进行扩容、新增；满足不同时期不同课程的教学实训要求，不必重做模板，提高运维管理效率； 6、为提高下发效率，当终端与服务器管理节点所属不同VLAN时，支持统一跨VLAN广播下发。系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率； 7、支持跨校区多区域资源汇总分析，可统计所有区域的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率、教室数量、终端数量、桌面数量等，也可统计分析区域内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于学校掌握桌面云整体建设使用情况； 8、支持在管理平台选择安装包创建虚拟机，可以选择虚拟机的CPU、内存、系统盘、数据盘、网络，可以设定虚拟机的启动方式为宿主机启动； 9、终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署； 10、支持端对端数据同传，将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像。（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证） 11、制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度； 12、能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程； 13、支持桌面还原属性修改及多种还原模式。桌面创建完成后，可在管理平台根据教学需求修改教学桌面的还原属性；可为系统盘和数据盘设置还原模式，包括：每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、不还原；可对任意数量的桌面进行还原操作。（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证） 14、平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号；支持模板管理，可针对不同的教学要求提供windows、linux等多套教学模板，支持在web平台对模板进行新增，编辑，注册，删除等操作； 15、支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端； 16、支持单个终端可部署多个操作系统；在管理平台上设置终端共享数据盘；可选定使用共享盘的操作系统数量；可设置终端共享数据盘的空间大小；设定清楚策略，包含不清除、每周清除、每月清除策略；（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证） 17、支持在一个界面展示终端名称、IP地址、MAC地址，运行状态、磁盘剩余容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，系统场景切换等操作； 18、针对终端可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的范围所对应的终端教室； 19、可针对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的教室范围； 20、提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量； 21、支持usb急救恢复，导出系统文件至U盘；通过U盘恢复操作系统；恢复后的系统仍可被管理平台识别和管理。（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证） 22、为保障各个软件平台的兼容性，要求分布式桌面云软件、多媒体管理软件为同一品牌。为保障原厂服务质量以及专业能力，要求厂商具备良好的信用，不得为失信被执行人。（响应文件中提供厂商的信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询截图） 23、学校已采购部署一批桌面云设备，为保护已有投资且简化管理，要求本期所投桌面云系统能与学校现有的桌面云系统无缝对接，在同一集群同一平台下统一管理，此次分布式桌面云软件要求可以实现同步更新我校计算机室终端的数据，已有数据要求保留。采购人负责提供对接所需的原系统相关技术资料及相关协调工作，费用由成交供应商承担。本对接与管理的实现可接受以下形式（其中一种或多种均可）：（1）原平台并入新建平台管理；（2）新建平台接入原平台管理；（3）采用第三方平台进行统一对接管控；(4）可实现的具有成功案例的其他的对接与管理形式。【响应文件中提供无缝对接承诺函（格式自拟）】 24、含142授权点。 |
| 5 | 多媒体教学软件 | 1、支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统； 2、教师自带笔记本可通过MAC绑定和IP绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学； 3、支持班级管理，对学生机IP与教师机IP进行关联绑定操作，根据已经绑定的IP段登录指定的频道；（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证） 4、支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生； 5、为便于教学互动，支持多人语音连麦，在屏幕广播状态下教师可自定义选择多个学生开启多人语音连麦。可按照开麦、闭麦、正在讲话三种状态来清晰显示所有语音连麦学生的麦克风状态。教师可对语音连麦学生进行批量管理，如开启/解除全体静音，也可批量设置学生机全体接入及全体断开；退出屏幕广播后，教师及学生也可进行语音互动及关闭语音连麦； 6、支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动，教师可将学生发送的弹幕进行置顶和引用，针对恶意弹幕教师可进行删除，在弹幕成员管理中可查看当前接入的所有学生以及发言状态，教师可将学生进行弹幕禁言及解禁操作，师生双方可发送指定表情进行更便捷的信息互动。退出屏幕广播后，教师可查看当前课程的所有弹幕记录。 7、屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息； 8、支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度； 9、支持后连线广播，学生端登录正在广播教学的频道后，自动接入广播教学，不影响互动学习；（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证） 10、教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； 11、支持遥控监看，对指定学生端或所有学生端进行屏幕监控、无锁定控制、锁定操作控制；（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证） 12、上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣； 13、教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数； 14、支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； 15、支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； 16、支持屏幕录制与回放，对教师机进行屏幕录制、录制文件报错操作，广播播放指定的视频文件至学生端；（响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证） 17、支持电子白板功能，可用电子白板进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白板进行知识总结、画面制作等； 18、为保障各个软件平台的兼容性，要求分布式桌面云软件、多媒体教学管理软件为同一品牌。 19.含142授权点。 |
| 6 | 网络机柜 | 1、机柜容量：≥22U； 2、材料及工艺：采用冷轧钢板； 3、规格：≥宽600×长800×高1200mm； 4、产品承重：静载≥800KG； 5、表面处理：方孔条镀蓝锌，其余脱脂，磷化，静电喷塑。 6、含3台接入交换机，接入交换机参数如下： （1）端口：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP； （2）包转发率：≥78Mpps； （3）交换容量：≥336Gbps； （4）交流供电。 |
| 7 | 综合布线 | 1、布线整体要求：简洁美观、标识清晰、安全可靠； 2、网线采用六类非屏蔽双绞线； 3、强电线主干采用4平方国标纯铜多股线，支线采用2.5平方国标纯铜多股线； 4、含所需水晶头、强电插座、线管、线槽、空开等与本项目布线相关的所有材料。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。