附件1：

麻醉深度监测仪项目市场调研需求

1.基本要求设备类型：一体机（非模块或插件式）

2.显示屏≥10英寸彩色屏 |

3.核心监测指数：麻醉深度指数范围：0-100。不同算法对应不同指数名称，如BIS（脑电双频指数）、CSI（脑状态指数）或ESI（脑状态指数）。

临床意义：40-60（或40-65）通常被认为是适宜的外科手术麻醉状态。

爆发抑制比 (BS/SR)范围：0-100%，用于监测过深的麻醉状态。

肌电指数 (EMG)范围：0-100，反映患者肌肉活动程度，间接指示肌松状态。

信号质量指数 (SQI) 范围：0-100，评估脑电信号采集的质量。

4.数据与显示数据存储  ≥1200小时趋势数据。

5.脑电波显示支持同屏显示原始脑电波形图和频谱图。

6.指数更新时间 ≤1秒。

7.硬件与耗材传感器  配备一次性使用麻醉深度传感器，用于无创脑电信号采集。部分设备支持传感器自检功能，可实时提示阻抗值。

8.抗干扰能力  具备滤波功能，能有效抗工频、高频电刀和肌电干扰。

9.质保三年