附件1：

隔音室、屏蔽室、声场测试室项目市场调研需求

- 隔声墙体采用双层超薄阻尼隔音墙，墙体内外全钢悬浮结构，采用2.0mm优质钢板冲压、复合构成，外表静电喷涂。

- 双层隔音门，全钢结构，磁控式双声闸密封结构，磁条采用双气囊结构，规格：810×1880mm。

- 隔声模块化技术，回字型双层悬浮结构，组装式，可拆卸、搬迁，经屏蔽材料处理，全部采用环保材料。

- 隔音材料：内部采用聚酯纤维棉作为隔音材料。

- 减振浮筑底板，采用隔声阻尼减振浮筑底板。

- 隔、吸音墙体、顶板，内装饰板采用金属板制造的穿孔吸音板。

- 双层隔声窗采用加强型三玻两空玻璃隔音窗技术，两层中空层。

- 室内照明系统，电源进线采用高性能低泄露电源滤波器，采用无声、无电磁干扰LED照明36W 。

- 电源： 220V 50HZ允许功率 3.8KW。

- 8通道信号转接系统： 6.5mm信号转接插座，配备常规转换口便于工作站连接。

- 通风要求：主动式有源通风系统；具有良好的空气流通性，换气量≥120m3/小时，消音处理，消音量大于35dB。

- 地面材料：采用防潮吸音地毯。

- 质保期：5年。

- 隔音屏蔽室满足以上参数外需满足：专用接地系统，抗拉强度大耐腐蚀性强，接地电阻≤1Ω。