第五章 采购需求

一、标的清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	物联网一体水控机
	840
	台
	项目位置及采购数量：49栋学生宿舍楼内840台。


二、技术要求

（一）硬件参数要求

1.一体化结构设计：物联网一体水控机必须采用电磁阀、流量水表、控制器一体化整体结构设计，严禁分体拼装或外接独立流量计方式。一体化设计应确保各组件之间密封可靠，减少故障点，提高整机在潮湿环境下的运行稳定性。

2.防拆卸设计：物联网一体水控机整机必须具备防拆卸设计。

3.支付方式：设备须具备4G物联网无线通信功能，支持扫码计费使用。须同时兼容支付宝与微信扫码支付，设备屏幕及用户操作页面均不得展示任何形式的广告。

4.防水等级：整机必须达到IP68 防水防尘等级（响应文件中提供具有CMA标志的检测报告，并加盖供应商公章佐证，未提供或未按要求提供者响应无效。）。

5.计费精度：支持计时与计量双模式。采用流量计费时，计量精度应不低于0.001元/升。计量精度等级为2级。

6.阀门与止回功能：内置电机阀/电磁阀，阀体材质要求为全铜。物联网一体水控机必须具备止回功能（防倒流装置），防止冷热水或相邻管路因压力差造成串水、回流现象。止回结构可采用内置单向阀或与阀门一体式止回设计，确保水流单向流动，杜绝热水倒流至冷水管或不同宿舍间串水。开阀电流低，支持12V直流供电，确保使用安全。

7.显示屏幕及按键：采用感应式按键与LCD/LED高清显示屏的组合设计，屏幕可实时显示余额、扣费金额、信号强度、日期等。

8. 读写速度：读写速度≤0.3秒，响应迅速。

9. 防攻击：具备强磁干扰自动关阀功能，非法拆卸或开盖自动断水并报警。

10.工作环境：温度：-20℃～60℃ ；环境湿度：85%-90%。

11.耐腐蚀与耐用性：外壳为阻燃ABS/PC+ABS；涉水金属部件为全铜或304不锈钢；盐雾试验≥300小时无锈蚀；阀门寿命≥8万次。

12.接口口径：物联网一体水控机进出水接口口径必须为 DN20（6分管螺纹接口，G3/4外螺纹或内螺纹），确保通水流量满足淋浴需求。

13、物联网一体水控机须要适配3C电源。

14、供应商提供的所投产品须具备3C认证证书（响应文件中提供中国国家强制性产品认证证书）。
（二）软件平台功能要求
1.系统对接要求：供应商须无条件配合采购人完成与指定微信小程序及智慧校园平台的对接工作（此程序免费开放对接）。

2.远程管理功能：管理员可通过PC端或手机端APP实时查看每台物联网一体水控机的在线/离线状态、收益金额故障报警。

3.计费逻辑：支持预扣费模式（如先扣1元，洗完多退少补）和实时扣费模式。支持按时间、按流量两种费率设置，且不同区域可设置不同费率。

4.管理端功能：系统需具备图表展示项目注册人数，资金收支境况、设备使用情况、男女消费情况，包含项目消费金额、充值金额、退款金额以及人数和次数，可以按照日、周、月份、年查看设备的运行数据进行检测，对长期未使用、离线、掉电、计量异常、电磁阀异常、网络异常、异常拆机等异常设备自动预警报告，并自动推送至此项目的维护人员；维护人员在管理 APP或小程序可进行实时查看详情并处理。所有报表及查询结果均支持一键导出为Excel文件。

5.用户端功能：学生可通过微信小程序或专用APP，实时查询个人用水消费记录，包括消费时间、设备位置、使用时长/流量、消费金额明细。小程序/APP界面应简洁无广告。

6.远程控制：平台下发指令（关阀、调价）后，设备应在60秒内响应执行。

7.主动报警：异常（强磁、漏水、拆卸）时平台实时收到通知。

8.心跳与重连：按设定周期发送心跳包，断网后设备能自行重启尝试进行网络连接。

9.通知功能：支持管理员后台远程发送中文通知（故障、停水、提示等），实时显示在APP屏幕上。

