附件1：

手术电生理参数检测仪项目市场调研需求

1、适用于神经、脊柱、骨科、甲状腺、心胸等外科手术术中神经功能监测。

2、标配≥16通道信号放大采集系统，配备足量电极接口及独立接地接口，可直连电极，支持外接延长盒拓展使用。

3、信号灵敏度1μV/Div～100mV/Div，多档位可调，适配不同微弱生理信号采集。

4、单通道采样频率≥15kHz，采集精度高，波形完整不失真。

5、配备专业电刺激及经颅刺激功能，可同步协同工作，满足多类手术监测需求。

6、支持EMG、SEP、MEP、BAEP等常规术中神经电生理全项目监测。

7、全程连续保存原始监测数据，支持多模式灵活回放，可按时间、事件分段查看。

8、配备中文或者英文操作界面，运行稳定，操作简单。

9、支持快捷按键操作，具备波形异常声光预警，可自动生成、打印、导出标准化手术报告。

10、设备抗干扰能力强，可抵御术中高频电刀、麻醉设备等外界干扰。