血液透析液浓缩物(透析 A 粉 、B 粉)采购需求

1. 透析粉的均匀度(钾钠氯钙)等离子能符合我院东丽集中供液设备的 使用要求 ，氯化钾 浓度可调 2.0mmo1/至2.5mmo1/L,  使用过程中电导度稳定。

2.构橡酸透析粉配方，其中枸橼酸不单独包装。

3.A、B 粉外包装标识明显。

4.A粉每人份溶解体积不低于 5500ml;B粉每人份溶解体积不低于7200ml.

5.有紧急供货措施，集中供液系统故障时，须提供桶装透析液并在 5 小时内响应送达。每月按需配送集中供液系统使用的精密滤芯 。

医用透析液采购需求(A、B液)

1、血液透析浓缩A液组成 ，成分为氯化钠 、氯化钾、氯化镁、氯化钙、冰酸醋。血液透析浓缩 B 液 的组成成分为碳酸氢钠 。

2、可提供高钙(Ca=1.75)、低钙(Ca=1.25)等个性化配方方案。

3、可提供含糖透析液 。

4、 规格：单人份 ,

以上需要全部满足

2026-5-29