南昌医学院临床医学院教学仪器设备（模拟手术室）采购项目信息

一、项目基本情况

项目名称：南昌医学院临床医学院教学仪器设备（模拟手术室）采购项目

采购方式：公开招标（最低评标价法）

合同履行期限：合同签订后60个日历日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作/相关服务（工程），符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（投标文件中须提供有效的中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）

5.本项目的特定资格要求：无。

三、采购需求

1、标的清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 核心产品 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术无影灯 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 2 | 电动手术床 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 3 | 双臂医用外科吊塔 | 2 | 个 | / | 工业 |
| 4 | 呼吸机 | 2 | 台 | 是 | 工业 |
| 5 | 麻醉机 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 6 | 输液泵 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 7 | 注射泵 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 8 | 心电监护仪 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 9 | 除颤监护仪 | 2 | 台 | 是 | 工业 |
| 10 | 电动负压吸引器 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 11 | 高频电刀 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 12 | 无菌操作模拟人 | 2 | 具 | / | 工业 |
| 13 | 器械包 | 4 | 套 | / | 工业 |
| 14 | 移动示教系统 | 2 | 套 | / | 工业 |
| 15 | 多功能教学机 | 1 | 台 | / | 工业 |
| 16 | 治疗车 | 1 | 台 | / | 工业 |
| 17 | 麻醉车 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 18 | 污物车 | 1 | 台 | / | 工业 |
| 19 | 病床 | 2 | 张 | / | 工业 |
| 20 | ABS床头柜 | 2 | 个 | / | 工业 |
| 21 | 升降器械台 | 1 | 台 | / | 工业 |
| 22 | 不锈钢扇形器械车 | 2 | 台 | / | 工业 |
| 23 | 转运车 | 1 | 台 | / | 工业 |
| 24 | 模拟手术室系统架构 | 1 | 项 | / | / |
| 24.1 | 洁净钢质门1 | 7 | 扇 | / | 工业 |
|  | 洁净钢质门2 | 7 | 扇 | / | 工业 |
| 24.2 | 不锈钢门套 | 5 | 套 | / | 工业 |
| 24.3 | 集成净化灯 | 50 | 个 | / | 工业 |
| 24.4 | 模拟手术室架构安装要求 | 1 | 项 | / | 建筑业（本项中小企业声明函无需声明） |
| 25 | 外科手术软件模块 | 1 | 套 | / | 工业 |

2、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 手术无影灯 | 1、层流灯头： 最厚处不超过6.5CM，灯罩壳采用ABS+PC合金材质，耐腐蚀，抗酸碱。 2、冷光源延长使用寿命： 采用LED冷光源，节能环保，使用寿命高达6万小时以上。医生头部升温＜1℃。 3、冷光光效： LED冷光源不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，无辐射污染。LED色温恒定，色温色彩不衰减。 4、调焦系统： 具有电子调焦技术，拆卸式手柄，可做（≤134℃）高温灭菌处理。 5、深度照明： 采用计算机辅助模块化设计，LED 光源聚焦照射，照明深度不小于 1200mm，中心照度不低于 160000lnx；色温在 4000K～5700K 范围内可调，光源显色性接近自然日光，可真实反映人体组织颜色，满足手术照明使用需求。 6、无影效果： 灯头采用多点光源设计，光斑照度均匀，当手术灯被部分遮挡时，同样能达到无影效果，灯盘回转半径≥182cm，灯头可下拉近垂直地面。 7、控制系统： 采用液晶显示按键式控制，可进行电源开关、照度、色温等调节，满足医护人员对不同病人手术亮度的要求。数字记忆功能，自动记忆适合的照明度，再次开启时无需进行调试，≥4个相同功率≥4组≥16路集中控制方法，保证单路单颗LED损坏不影响手术照明要求。 8、万向悬挂系统： 旋转大臂，采用冷拔一次成型而成，平衡系统采用国产弹簧组件，能够提供最大的调节范围，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后便于定位调校。 9、灯光模式： 支持一键循环切换深腔模式、浅表模式、腔镜模式、正常模式。彩灯模式：绿色光源。红色光源。 |
| - 2 | 电动手术床 | 一、产品功能： 1、台面升降、前后倾、左右倾等主要体位调整均由按键操作、电动推杆传动实现； 2、台面板采用亚克力板材质，床垫采用记忆海绵成型，支持均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等性能，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮； 3、腿板可拆卸，手动旋转外展、下折，调节方便； 4、头板折转、腿板折转，采用气弹簧助力，定位准确操作便利； 5、手持操纵器采用24V直流电压； 6、手术台选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊哑光处理； 7、具备不锈钢底罩，具有抗压能力强，防腐蚀、易清洁的性能； 8、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有四个轮子； 9、台面可选配内置腰桥，为胆、肾等手术提供方便； 10、手术台主要动作：台面升降、台面前后倾、台面左右倾采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板、腿板、背板折转，由气弹簧控制操作；腰板上升机械控制； 11、电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成。本手术台所用电源是：外接220V交流电经电源器转变为24V直流电驱动电机动作。 12、配备内置蓄电池，可在断电情况下保证手术正常进行 二、尺寸要求： 1、台面长、宽：2020mm（±20mm）×500mm（±20mm)； 2、台面高度：最低：650mm(±20mm) 最高：950mm(±20mm)（电动)； 3、床体左、右倾斜（侧倾：≥20°）（电动）； 4、床体前倾≥25°后倾≥20°（电动）； 5、头板上折：≥35°下折≥90°； 6、背板上折≥75°下折≥15°(气弹簧）； 7、腿板下折：90°，轴式可展开180°可拆卸； 8、额定承重：≥135kg； 9、腰桥升降120mm（±10mm）； |
| - 3 | 双臂医用外科吊塔 | 1、吊塔主体应采用6063铝镁合金型材，防腐性高、易清洗，模具化生产。 2、表面采用环保粉末喷塑处理，粉沫通过重金属检测。 3、吊塔主体全封闭式设计，承重性能良好，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔箱体定位准确，不易漂移。 4、箱体多边组合，气电终端任意布局，所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。 5、吊塔采用平面推力球轴承，具备良好的轴向承载能力和刚度。 6、所有吊塔箱体可旋转角度≦340度。 7、气体终端插拔次数20，000次以上，所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，可实现带气维修，气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。 8、采用医用气体管路，三层管设计。 9、仪器平台：采用ABS材料一次性成型，非拼成，尺寸可选，每层平台承载≥25kg，上层边缘加装设备导轨，高度可调节，采用10mm*25mm(±3%)边轨围护，具有圆角防撞设计。 10、抽屉：采用ABS材料，承重≥40kg，带阻尼式自动吸附功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成严重碰撞。 11、气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。 |
| - 4 | 呼吸机 | 基本功能 1、适用患者类型：成人、儿童、婴幼儿； 2、主机搭载≥12英寸彩色触摸屏显示器，可进行屏机分离，支持显示屏从主机拆卸并安装到其他设备。 3、驱动方式：电动电控； 4、具有漏气补偿能力，漏气补偿≥60L/min； 5、主机标配电池，无外接电源时可工作的时间≥120分钟，可选配增添备用电池，无外接电源时可工作时间≥240分钟； 6、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出； 7、基本通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、双相气道正压通气（如DuoPAP、DuoVent、DuoLevel等通气模式、压力调节容量控制PRVC通气模式、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV、压力释放通气APRV； 8、具有自动插管补偿；（ATRC功能，可选择不同孔径的气管插管，呼吸机根据选择的孔径自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致) 9、具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能； 10、具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，时间常数，内源性PEEP； 11、个性监测参数定制：可自选监测参数在主监测区，方便医生观察； 12、可选配呼末二氧化碳模块； 13、具备肺复张功能； 14、呼气阀采用金属材质，可徒手拆卸，并在高温高压蒸汽消毒(134℃)后不会发生形变，保证气路密闭性，同时防止交叉感染。（注：投标文件中须提供产品使用说明书加盖投标人公章或技术白皮书加盖投标人公章进行作证） 15、压力触发灵敏度：-20cmH2O~0cmH2O。（注：投标文件中须提供产品使用说明书加盖投标人公章或技术白皮书加盖投标人公章进行作证） 16、具备高流量功能； 二、设置调控 1、潮气量：20ml-2000ml； 2、呼吸频率：1bpm-70bpm； 3、吸气时间：0.2s-9s； 4、吸/呼比：4:1-1:10； 5、吸气压力：5cmH2O-50cmH2O； 6、支持压力：0cmH2O-50cmH2O； 7、PEEP：0cmH2O-30cmH2O； 8、流速触发灵敏度：1LPM~20LPM； - 9、压力上升时间：0s-2s； 10、吸气暂停时间：0s-4s； 三、监测功能 1、压力监测：PEEP、气道峰压、气道平台压、气道最小压、平均压等监测参数； 2、潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测； 3、通气量监测：分钟通气量MV、自主呼吸分钟通气量（MVspont） 4、吸入的氧浓度的监测； 5、肺的力学监测：呼气阻力，动态肺顺应性，WOB的监测； 6、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间； 四、报警设置 1、通气量报警：分钟通气量高，分钟通气量低； 2、压力报警：气道压力高，气道压力低，持续气道压力高，呼气末正压低； 3、其他报警：管路脱落报警，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高，吸入氧浓度低，交流电故障，电池电压低，电池耗尽，空气源不足，氧气源不足等； 五、其他功能 1、可对监测参数变化趋势和报警信息进行记录存储； 2、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能； 3、吸气端出口方向为水平向下45°，防止待机时冷凝水倒灌； 4、具备高压氧气气源和低流速氧气气源两种连接方式接口。 |
| - 5 | 麻醉机 | - 气源 1.1单气源：氧气； 1.2氧气：低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警； 1.3快速充氧范围25L/min-75L/min； 2、流量计 2.1氧气双管机械流量计，支持低流量、最低流量麻醉； 2.2氧气流量计范围：0L/min-10L/min； 3、呼吸回路 3.1集成式呼吸回路设计； - 3.2采用上升式风箱设计，成人、儿童使用无需更换风箱； - 3.3APL阀金属材质，具备不对称压力刻度显示（0cmH2O-70cmH2O)，至少6档精确调节，具备快排功能（注：投标文件中须提供实物产品功能截图或技术白皮书并加盖投标人公章进行佐证）。 - 3.4二氧化碳吸收罐容积不小于1.8升。 - 呼吸机 4.1气动电控呼吸机； 4.2内置≥8寸彩色触摸显示屏； 4.3中文操作和显示，同屏显示至少2道波形； 4.4通气模式：包括但不限于IPPV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PS/CPAP、MANUAL、STANDBY； 4.5具有standby待机模式，患者类型可设置成人、儿童模式； 4.6容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml； 4.7呼吸频率：2-100次/分钟； 4.8吸呼比：4:1到1:8； 4.9PEEP:OFF，3cmH2O-30cmH2O； - 4.10可以通过主机操作按键实现手动机控一键转换功能，非回路扳手（注：投标文件中须提供实物产品功能截图或技术白皮书并加盖投标人公章进行佐证）。 - 4.11配备两种肺复张工具，控制性肺膨胀法和PEEP递增法。（注：投标文件中须提供产品使用说明书加盖投标人公章或技术白皮书加盖投标人公章进行作证） 5、监测 5.1监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压平台压、平均压、PEEP；可选配氧浓度监测)； 5.2同屏显示实时压力时间、流速时间波形描记； 5.3可监测压力容量环（P/V环）和流速容量环（F/V环） 5.4报警参数：分钟通气量上下限、气道压力上下限、氧浓度上下限、无潮气量、交流电源故障、持续气道高压、低驱动压； 6、麻药蒸发器*1个 6.1单蒸发器罐位，配备蒸发器一只； 6.2具备温度、流量、压力补偿功能。 |
| - 6 | 输液泵 | 1、输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%； 2、模式：流速模式、点滴模式、时间模式； 3、适配输液器类型：所有厂家的输液器； 4、报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错； 5、加热温度可以设置25°C—40°C； 6、打开泵门，可以自动点亮照明灯，方便夜间操作； 7、防水等级：≥IPX4； 8、外置电源：外置连接12V车载接口； 9、机器尺寸小于6,000cm³，机器净重不大于1.8KG； 10、双CPU设计，保证输液安全； 11、可以存储800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询； 12、自动检测泵门是否合紧； 13、分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡； 14、具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流； 15、支持横向开启泵门，方便操作； 16、输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流，输液更流畅。 |
| - 7 | 注射泵 | 1.≥3.0英寸显示屏，全中文显示，人机操作界面； 2.适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器； 3.速度范围：0.10～2000mL/h，最小步进0.01ml/h； 4.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h，最小步进0.01ml/h； 5.注射精度≤±1.8%； 6.KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h可调； 7.≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。 8.动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值； 9.压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 10.≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg； 11.具有排气功能，排除管路内的气泡； 12.具有在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液； 13.夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复； 14.药物库功能：可存储≥3000种药物； 15.日志记录：可存储至少2000条操作信息； 16.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量； 17.电池工作时间≥6小时@5ml/h；可升级至≥12小时@5ml/h； 18.防尘防水等级：≥IP44； 19.整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带； 20.通过救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用； 21.可加装无线模块，实现无线联网通讯。 |
| - 8 | 心电监护仪 | 1.便携式一体化监护仪，固定式提手； 2.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数。 3.心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿； 4.≥10.4英寸触摸屏，触控操作； 5.支持手写中文输入； 6.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导界面、全屏7导界面； 7.心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 8.具有ECG全屏级联； 9.心律失常分析≥26种； 10.具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； 11.血氧：测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）； 12.可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％； 13.具有NIBP与血氧同侧测量功能； 14.NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式； 15.NIBP具有辅助静脉穿刺功能； 16.IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示； 17.IBP监护可测量10余种压力项目； 18.呼末CO₂测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0rpm-150rpm； 19.具有数据存储功能，≥120小时趋势图/趋势表、≥2000组无创血压测量回顾、≥48小时全息波形回顾； 20.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式； 21.支持连接中央监护系统。 |
| - 9 | 除颤监护仪 | - 体外除颤监护仪配置≥8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率为≥800X600，界面最多可显示≥4道监护参数波形 2.显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。 3.采用双相指数截断（BTE波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿）； 4.支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型； 5.体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯； 6.具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间； - 7.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。（注：投标文件中须提供产品使用说明书加盖投标人公章或技术白皮书加盖投标人公章进行作证） - 8.病人阻抗范围：15Ω-250Ω。 9.体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2015急救指南，可电击心率VF,VT； 10.体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2015急救指南中CPR指南要求； 11.体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J； 12.电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电至360J小于8s； 13.体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测； 14.可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏； 15.起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms； 16.可实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2； 17.可监测心律失常种类≥27种； 18.主机具有≥120小时趋势图和趋势表、≥480min录音存储、≥120小时全息波形； 19.体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警； 20.体外除颤监护仪可配置≥2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时； 21.锂电池体上带有≥五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。（注：投标文件中须提供产品使用说明书加盖投标人公章或技术白皮书加盖投标人公章进行作证） 22.电池体上带有多段发光二极管（LED电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量）； 23.体外除颤监护仪配置80mm（±5%）记录仪，设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告； 24.实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择； 25.体外除颤监护仪IP防护等级满足≥IP44等级要求。 |
| - 10 | 电动负压吸引器 | - 采用无油润滑负压泵，负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养； 2、设备后部的槽型翻板内可放置脚踏开关及电源线等； 3、设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道及负压泵内； 4、可根据临床需要无级调节负压值； 5、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用； 6、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg） - 7、抽气速率：≥32L/Min； 8、贮液瓶：≥2500mL×2； 9、负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值 - 10、电源：AC220V50Hz； 11、输入功率：150VA； |
| - 11 | 高频电刀 | 1、具备七种工作模式，支持两路功率输出 2、单极功率:0W-300W,双极功率:0W-100W,能满足各种手术需求,适用于全科室 3、包括但不限于七种工作模式:纯切、混切1、混切2、标凝、喷凝、双极1、双极2； 3.1频率：500KHz、500KHz、500KHz、500KHz、500KHz、500KHz、500KHz；（顺序：纯切、混切1、混切2、标凝、喷凝、双极1、双极2） 3.2工作波形：正弦波、调制正弦波、调制正弦波、调制正弦波、调制正弦波、正弦波、调制正弦波；（顺序：纯切、混切1、混切2、标凝、喷凝、双极1、双极2） 3.3额定输出：30OW、250W、20OW、1OOW、7OW、1OOW、7OW；（顺序：纯切、混切1、混切2、标凝、喷凝、双极1、双极2） 3.4额定负载：300Ω、300Ω、300Ω、300Ω、300Ω、50Ω、50Ω；（顺序：纯切、混切1、混切2、标凝、喷凝、双极1、双极2） 4、中性极板监测系统:自动监测极板与皮肤的接触质量，若接触阻抗低于1400，主机报警并停止输出； 5、全悬浮CF型并带有短路保护系统,单双级使用中出现过载与短路,主机能自我保护以确保正常输出； 6、采用双CPU设计:在使用中应对各种阻抗变化，输出稳定7手控操作下可瞬时切换切割与凝血输出，主机配以合适附件可应用于腹腔镜等内镜手术。 |
| - 12 | 无菌操作模拟人 | 1、本模型专为练习术前无菌操作技术而设计； 2、模型为整体成年人，关节灵活，解剖结构完整 ； 3、可行手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单； 4、可练习全身各处手术切口的术前无菌操作：头、颈、胸、腹、背、肢体近端、远端、手（足）部等； 5、可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习； 6、可练习眼部护理，如冲洗，滴药水等； 7、可行肌肉注射练习。 |
| - 13 | 器械包 | 1、手术刀柄：4#、1把； 2、手术剪：14cm直尖、1把、14cm弯尖、1把； 3、止血钳：16cm直全齿、1把、16cm弯全齿、1把； 4、持针钳：14cm粗针、1把； 5、组织镊：14cm直形 1X2钩、1把； 6、医用镊：14cm横齿(敷料)、1把； 7、不锈钢腰子盘：190mm*116mm*25mm（±3%）、2只。 |
| - 14 | 移动示教系统 | - 推车本体 1、车体一体化设计，集挂载、移动、供电、展示、收纳、拾音、扩音、无线上网、对外接口于一体，可以挂载整套实训录播系统。 2、车体立柱采用铝合金结构。 3、车体底部采用四脚稳定设计，配套4个带脚刹装置的万向静音轮。 4、车体各设备安装完毕后，可以承受不小于10度倾斜。 5、车体配置展示台，并支持≥40kg承重。 6、车体展示台上有刻度尺指示胶垫，可避免展示台磨损，展示样品尺寸。 7、车体配置自吸附收纳抽屉，关闭时会自动吸附。 8、车体悬臂支持水平360度旋转，双节多方位调节；垂直60度调节。 9、车体悬臂关节支持力度调节，可保证0.5kg-2kg负重时任意角度拉动、悬停。 二、供电系统 1、支持专业电源供电系统，采用磷酸铁锂电芯，整个电池模组容量≥30000mAh，电源箱体采用双保护电源模块，输出DC24V； 2、车体自带电池可支撑全设备满功率工作时间≥16h； 3、车体电池充电时间≤6h； 4、电源系统充放电寿命≥2000次。 三、扩声系统 1、扩声音箱与整车一体化设计，非外挂音箱； 2、音箱额定功率：15W； 3、扬声器个数：≥1； 4、扬声器尺寸：≥4英寸。 四、无线上网系统 1、车体具备USB无线网卡，可供系统连接Wi-Fi使用； 2、无线网卡无线标准：支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准； 3、无线网卡支持USB3.0接口。 五、音频采集 1、麦克风内置≥8个传感器单元。 2、麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3、支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。 4、麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 六、录播主机 1、主机采用≥15.6英寸触控电容屏，屏幕色域≥72%NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080； 2、主机系统内存≥8GB； 3、主机存储容量不低于1TB； 4、标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护； 5、主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能； 6、支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30Hz、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz； 7、支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭； 8、为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器，具备≥8核CPU，不少于4个主频2.4GHz芯片，且不少于4个主频1.8GHz芯片； 9、内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对音箱的音量控制，也可通过讲台实现对主机开关机控制。 10、内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式； 11、支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE； 12、支持≥2个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入； 13、支持≥2个线路立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式； 14、支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个； 15、主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 16、支持双HDMI画面采集，采集画面可在主机上完成拼接，输出比例32:9画面； 17、支持AAC音频编码协议； 18、支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位； 19、支持接入标准USB声卡，实现USB双向音频通信； 20、支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络； 21、支持检测摄像机接入状态，可根据摄像机在线离线状态自动实现状态更新； 22、支持开机后自动实现与无线音频设备连接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功； 23、支持HDMI通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态； 24、支持≥1路自定义机位绑定设置，可将HDMIin绑定至任意景位； 25、支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间； 26、支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥6路画面； - 27.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，输出分辨率均不小于4K，HDMI信号输出≥3路，UVC信号输出≥1路。 - 28.主机无风扇，工作噪声小于20dB（A）。支持≥32 路， - ≥1080p@30fps 编/解码。 - 29.支持网络监测，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。 七、导播系统 1、自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间； 2、支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择； 3、导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换； 4、支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制； 5、支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域； 6、支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 7、支持云台摄像机控制，支持PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦，多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小； 8、在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播； 八、互动系统 1、同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断； 2、支持标准SIP音视频互动协议，支持≥1080P@60fps全高清视频互动。 3、支持互动清晰度设置：支持≥1080p@60fps，分辨率可选择1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择60fps、30fps、25fps。互动画质可选择极佳、好、一般、流畅四个等级（至少4档可选）； 4、支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流； 5、支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动； 6、支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后显示用户头像和用户名； 7、支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能； 8、互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫； 9、支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动； 10、支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过PC客户端软件进行远程导播控制。 九、视频处理系统 1、支持合成≥1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面； 2、支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入； 3、支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流； 4、支持不少于3种编码复杂度，支持BaselineProfile、Mainprofile、Highprofile； 5、支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（ConstantBitRate、VBR（VariableBitRate； 6、支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索； 7、支持POE摄像机接入； 8、HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集； 十、机械云台摄像机 1、传感器尺寸≥CMOS1/2.8英寸； 2、传感器有效像素≥800万； 3、支持≥40倍变焦； 4、扫描方式：逐行； 5、支持畸变矫正功能，畸变≤±1.5%； 6、最低照度：0.5Lux@(F1.8,AGCON； 7、镜头：F1.82~F2.78； 8、快门：1/30s~1/10000s； 9、支持自动白平衡功能。 十一、摄像机图像处理系统 1、设备采用ARM硬件架构，linux操作系统； 2、支持≥4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t； 3、支持AAC、G711A两种音频编码格式； 4、支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播等网络协议； 5、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率； 6、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度； 7、支持图像左右镜像、上下翻转； 8、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP； 9、支持人脸检测、人形检测AI算法。 十二、示教摄像机 1、传感器像素≥800万； 2、传感器靶面尺寸≥1/2.8英寸； 3、光学变倍倍数≥8倍，数字变倍倍数≥8倍； 4、扫描方式：逐行； 5、可调亮度、色度、饱和度、对比度、锐度； 6、最大视场角≥60°； 7、信噪比≥55dB； 8、支持H.265/H.264/MJPEG视频编码标准； 9、网络输出视频支持分辨率：3840×2160,1920×1080,1280×720,1024×576，720×480，720×408，640×480，640×360； 10、HDMI输出视频支持分辨率：3840×2160,1920×1080,1280×720,1024×576，720×480，720×408，640×480，640×360； 11、支持32kbps～51200kbps码率； 12、支持CBR、VBR； 13、最高可支持50fps帧率； 14、支持microHDMI和网络接口输出视频； 15、网络接口支持POE功能； 16、整机功耗≤13W。 十三、实训摄像机图像处理系统 1、支持通过网页或按键调节摄像机亮度、色度、饱和度、对比度、锐度； 2、支持RTSP拉流，地址可设置； 3、支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面； 4、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率； 5、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP； 6、支持图像冻结，如需要特定画面时，HDMI输出画面可固定成所需的画面； 7、支持AF、AWB、AE图像算法； 8、支持H.265/H.264/MJPEG视频编码标准。 十四、无线麦克风 1、麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，整机3.5mm音频接口≥2个； 2、全套麦克风整机≥3个USBType-C接口； 3、麦克风支持≥1个Pogopin接口，支持通过Pogopin接口进行充电，整机Pogopin接口≥2个； 4、麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对； 5、麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量； 6、麦克风单体重量≤30g； 7、麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳； 8、麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态； 9、麦克风支持≥4种佩戴方式； 10、麦克风领夹角度支持调节，调节角度≥±90°；麦克风与领夹夹角相对0°位置具备限位功能； 11、整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作； 12、麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。 十四、无线麦克风音频处理系统 1、麦克风音频编码方式采用LC3plus； 2、支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象； 3、支持降噪功能设置； 4、支持多通道输入混音。 |
| - 15 | 多功能教学机 | 一、外观要求 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；。 2、整机屏幕采用≥90英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H； 3、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机； 4、整机前置输入接口具备不超过3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB； 5、整机具备≥6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作； 6、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式； 7、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制； 8、整机支持≥5个自定义按键，包括但不限于“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式、课堂智能反馈）。 9、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。﻿整机智能拼接摄像头清晰度≥1600电视线。整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头，均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 10、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 二、触控要求 1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控； 2、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细； 3、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作； 4、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 三、音响与麦克风要求 - 1、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围； 2、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 3、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口； 4、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效； - 5、整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能； 6、整机支持同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 四、主要功能要求 1、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线； 2、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统； 3、整机内置专业硬件自检维护工具；（非第三方工具，支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能） 4、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机； 5、整机全通道侧边栏快捷菜单包含但不限于如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器； 6、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏； 7、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控； 8、整机全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能； 9、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 五、系统要求 1、嵌入式系统版本不低于Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 2、嵌入式操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3、嵌入式操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整，白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 - 5、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直连、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 - 6、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，和整机的连接接口针脚数≤40pin。 六、内置电脑模块要求 1、搭载不低于CPU≥4核； 2、内存采用8GBDDR4笔记本内存或以上配置；硬盘采用256GB或以上SSD固态硬盘； 3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 |
| - 16 | 治疗车 | 1、规格：625mm*480mm*930mm（±5%）； 2、适用于医护人员对病人急救； 3、ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃，ABS两只水桶方便存放垃圾；左侧一个花篮内置2个锐气桶； 4、配置有一个中抽屉，内置3*3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料； 5、静音脚轮四只，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向。 |
| - 17 | 麻醉车 | - 规格：625mm*480mm*940mm（±5%）（不含护栏高度） 2、主体：主要由ABS工程塑料结构组成；塑钢立柱，四柱承重； 3、ABS注塑工艺成型，台面凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃，隐藏式副工作台，左侧配一个置物盒，右侧配一个花篮，内置两个2L利器桶，两只污物桶。 - 4、中控锁，配置有三层抽屉（二小抽，二中抽，内置3*3分隔片，可自由分隔；底部配一个对门开抽屉） 5、静音脚轮四只，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向； 6、尺寸： 6.1小抽外深：470mm*390mm*72mm（±5%）内深：425mm*375mm*72mm（±5%） 6.2中抽外深：470mm*390mm*112mm（±5%）内深：425mm*375mm*112mm（±5%） 6.3小抽面板：495mm*80mm（±5%） 6.4中抽面板：495mm*120mm（±5%） - 6.5台面使用面积：575mm*430mm（±5%） |
| - 18 | 污物车 | 1、尺寸：120CM*60CM*90CM（±5%）； 2、材质：不锈钢； |
| - 19 | 病床 | - 4、规格:L2130mm×W900mm（不含护栏）×H500mm（±5%）； 5、床头、床尾采用ABS工程塑料一次而成，装卸自如，具有良好的抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性。 6、床面采用冷轧钢板冲压成型，厚度≥1.1mm，采用凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。 7、床体骨架采用40mm*80mm*1.1mm,床腿采用50mm*50mm*1.2mm的成型方管焊接而成，可承载≥240kg； 8、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，采用静电喷涂工艺，涂层色泽均匀、附着牢固； 9、可选配折叠式护栏，管材为铝合金材料，护栏立柱上下连接件坚固耐用，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上。 10、配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。 11、配备125mm（±5%）静音脚轮4只，转动灵活，稳定性强，无噪音，方便移动。 |
| - 20 | ABS床头柜 | 1、规格：长宽高尺寸:475mm*475mm*745mm（±5%）; 2、采用ABS工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，，不变形，不易变色、耐腐蚀、国产五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型； 3、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜； 4、配置可折叠隐蔽式毛巾架； 5、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶； 6、具有良好的抗冲击力、抗压力性能； 7、承载过35kg以上。 |
| - 21 | 升降器械台 | 1、产品规格：500mm*400mm*800mm/1000mm（±5%）； 2、升降高度：800mm-1000mm（±5%）； 3、托盘架由SUS#201Φ32mmΦ22mmδ1.0mm不锈钢管加工，焊接打磨而成； 4、环保无毒害，无气味，焊接部分采用熔接焊，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，表面平整光滑； 5、托盘采用δ0.8mmSUS#201不锈钢板经切割，折压焊接打磨成型，可摘下托盘车，方便清理消毒。 6、车架采用升降锁紧调节，方便护理人员操作； 7、采用单臂设计； 8、采用3寸静音灰胶轮，移动时安静无噪音。 |
| - 22 | 不锈钢扇形器械车 | 1、规格：1430mm*450mm*800mm（±5%）； 2、整车由不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀； 3、两层台面都有直径为≥12mm、≥6mm不锈钢实心栏杆头加工而成，防止物体滑落； 4、采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；板材厚度≥1.2mm； 5、采用3寸万向轮5只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好； 6、采用扇形面设计，符合人体工程学，方便医师和护理人员使用，空间充，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 |
| - 23 | 转运车 | - 规格：1930mm*760mm*500mm/800mm（±5%） 二、参数： 1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作； 2、床身由30mm*50mm厚≥1.2mm的冷轧钢管制成，机器人焊接工艺，焊接工艺保证焊接质量，床体坚固，可承载≥240kg； 3、床身采用环保粉末喷塑处理，起背采用气压系统，背部起升角度范围为0°-65°，可单手操作； 4、护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。 5、整体升降采用摇杆式设计，升降行程500mm-800mm（±5%），摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。 6、平车底座为≥1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型。 - 7、刹车采用中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径φ150mm（±5%），脚轮具有耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。 8、具备第五轮设计，使平车在直线及转向运动中更加方便快捷。 9、床体前部带有氧气瓶托架，可放置≥5L氧气瓶，以便急救使用。 10、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有至少1根输液架，方便患者输液； 11、辅助装置：带有厚度≥3CM牛津布车垫，带有至少2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。 |
| - 24 | 模拟手术室系统架构 | - 24.1、洁净钢质门 - （1）洁净钢质门1：900mm*2100mm（±3%）*7扇（开孔尺寸910mm*2110mm（±3%））； - （2）洁净钢质门2：1200mm*2100mm（±3%）*7扇（开孔尺寸1200mm*2100mm（±3%）），具备良好的隔音、密闭性能；每扇门配套400mm*600mm*5.0mm（±3%）的钢化玻璃观察窗； - 24.2、不锈钢门套 - 5套木工板基础+304本色不锈钢饰面，须匹配洁净钢质门1200mm*2100mm（±3%）。 - 24.3、集成净化灯 - 1200mm*300mm（±3%）集成净化灯*50个（航空铝材材质、功率≥48w、色光6000k-6500k），与无影灯形成照明互补，适配手术操作照明需求。 - 24.4、模拟手术室架构安装要求 - （1）配置70平方米600mm×600mm（±3%）铝扣板组件，搭配C50轻钢龙骨与10mm镀锌吊杆，核心适配吊塔、可满足吊塔、无影灯的承重要求，避免设备运行中晃动、移位。 - （2）提前完成天花开孔预处理、安装专用预埋件，精准匹配吊塔、无影灯的安装尺寸，开孔尺寸400mm*400mm（士3%）同时开孔与预埋件安装严格遵循手术室无菌规范，密封处理到位。 - （3）地面基础找平参数：总面积243平方米，基面预处理、水性界面剂涂刷、水泥自流平刮涂及后续打磨、吸尘处理，确保地面平整度与基层附着力。 - （4）地面面层参数：总面积227平方米，铺设≥2.6mm厚抗菌防火PVC塑胶面层（无缝隙、防滑、耐磨损、易清洁）。 - （5）墙面功能组件参数：①天花手工玻镁彩钢板：总面积226平方米。②墙面手工玻镁彩钢板：总面积575平方米。铺设≥12cm阻燃板基层+软包饰面，兼顾隔音、防撞功能。 - （6）定制L型高低护士台*1个 - ≥3m长*50mm宽*85mm高（生态板框架、白色大理石台面、优质五金），台面平整、易清洁、抗菌耐污——可放置监护仪、消毒用品等辅助设备与器械，护士台设计贴合手术室动线，不影响手术设备操作与器械转运，保障护理设备与手术设备协同运行。 |
| - 25 | 外科手术软件模块 | - 三维虚拟腋窝入路腔镜甲状腺手术 - 1、软件功能： 1.13D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件的三维模型和动画效果直观呈现出来； 1.2学生可以通过PC端及Web端运行，进行重复学习操作； 1.3软件内置交互操作说明，说明包括不限于操作目的、操作过程、操作结果等相关内容。内置操作引导对新手进行软件操作和重要功能进行指引。可以帮助用户在不熟悉软件的情况下，根据操作步骤的引导，查看软件的功能说明，帮助用户快速掌握软件的使用； 1.4交互操作支持鼠标、键盘进行。相关步骤的实验操作结果包含正确的、错误的两种操作行为的结果判断，并得出相应考核结果； 1.5实验考核结果评分由系统提供实验过程和结果的记录，系统从实验中根据匹配评分规则，自动提取评分点，生成实验成绩； 1.6实验报告：基本信息包含实验名称、实验者姓名、学号等。系统根据学生的操作过程自动提取关键过程与参数、实验结果、生成详细得分、总成绩报告等数据形成学生实验报告，支持后续查询； 1.7用户登录：能够通过账号密码登录进行身份识别。进行登录和成绩记录等操作； 1.8实验结果能够保存到服务器； 1.9系统化流程设计开发，帮助学生进行系统化地学习。 二、系统参数 2.1腋窝入路腔镜甲状腺手术虚拟仿真实验教学项目主要分为：基础理论知识学习、操作练习、操作考核三大模块组成； 2.2将学生的自主学习与3D仿真模拟相结合，通过交互式3D仿真图像学习和综合模拟实训的有机结合，实现学生对于“理论”和“实践”的双重学习体验，具有计时功能：实现实时显示操作时间； 2.3具有分辨率设置：可调节软件的窗口设置及分辨率； 2.4以实际操作中的腋窝入路腔镜甲状腺手术的术前准备，术中的各个流程分解，给学生非常真实的场景，以知识点的形式来展现。可实时调节软件内音量的大小； 2.5腋窝入路腔镜甲状腺手术教学操作，模拟训练课程能高度模拟甲状腺结节患者情况，达到与真实诊疗过程相近的效果。通过此课程既能使学生在模拟人上得到充分的锻炼，又能与临床实际相结合。操作过程中可实现关闭开启自由旋转视角的功能； 2.6腋窝入路腔镜甲状腺手术虚拟实验是由医学图像数据出发，应用计算机图形学重构出虚拟人体软组织模型，模拟出虚拟的医学环境，并可以进行交互的手术系统，为手术学习者提供一个虚拟的3D环境以及可交互操作的基础，逼真的模拟临床手术的全过程。通过观看视频、操作演示+人机互动的方法展示洗手、穿脱无菌手术衣服、消毒、铺巾、腋窝入路腔镜甲状腺手术的操作过程。操作过程中可任意跳转步骤，并重复操作； 2.7练习模式中通过观看视频的方式，学习外科刷手以及穿脱无菌手术服。考核模式中可通过操作者自由拖拽进行排序，同时具有相关的结果反馈； 2.8以图文的形式详细地展示相关的手术器械用物。可实现操作者进行自由选择所需用物，选择完毕后可点击查看用物详情； 2.9消毒：可实现操作者自由消毒，高度模拟真实的临床操作。可实现操作者自由点击选择消毒部位，根据临床正确的消毒顺序进行判断，具有对应的操作反馈； 2.10铺巾：实现操作者点击完成铺巾，具有相应的提示。可实现操作者自由点击选择铺巾顺序，根据临床正确的铺巾顺序进行操作； 2.11体位与切口设计：可进行交互性操作，选择合适的体位及切口。摆放体位时实现操作者自由选择手术床手架的角度及头架放置位置； 2.12腋窝入路腔镜甲状腺手术主要包含：①建立腔隙，②从腋窝切口游离至锁骨上缘水平，③探查并识别胸锁乳突肌胸骨头与锁骨头之间的自然间隙，分离此间隙，④胸骨甲状肌与甲状腺自然间隙暴露甲状腺，⑤喉上神经、上极血管处理，⑥上、下位甲状旁腺的保留与处理，⑦喉返神经解剖与保护，⑧离断甲状腺下极并显露气管，⑨处理入喉处，离断峡部，完成切除腺叶及峡部，⑩放置引流、关闭切口等详细的手术步骤。三维虚拟仿真展示详细的人体模型，操作者可通过点击选择对应的器械及用物完成交互操作，操作过程中具有高亮提示，使得操作者更直观地感受临床的真实操作； 2.13进行手术切口建立时，可通过鼠标控制电刀的操作，左右键控制电切与电凝，高度模拟临床操作。 2.14手术进行过程中，具有组织高亮提示，可实现操作者自由移动器械完成操作。同时具有操作结果的反馈以及详细的语音旁白解说。过程中具有各个组织的显示隐藏的功能，可任意控制组织结构的显示隐藏； 2.15知识学习模块中具有相关的手术影像及相关的手术注意事项的文本内容，学习完毕后具有相关的问答题，答题过程中具有实时的反馈，具有计时功能，记录操作者答题的时间，答题结束后显示成绩单，具有答题结果分析； 2.16考核模式中，将步骤锁定，不可进行跳转步骤，操作错误后直接显示正确的操作结果。 三、三维虚拟胆囊切除术： 1、3D交互式虚拟仿真软件教学系统，采用三维仿真技术，所有的三维场景和动作均可以被操作者介入进行交互式操作，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来； 2、具有三维视角：清楚地展现人体内部状态，准确的对胆囊切除术诊治中的各项内容进行三维动画或三维特效还原； 3、软件关键步骤可进行交互操作，根据语音提示，引导操作者鼠标点击相关操作内容，完成接下来的操作内容的进行； 4、题目考核：操作步骤中的重点难点以题目形式展现进行考核； 5、部分步骤可通过旋转视角来清楚地查看腹腔内部的情况； 6、支持根据病例进行虚拟仿真学习操作：以胆囊切除整体医疗救护处理程序为导向，为“病人”设置发现胆囊，通过虚拟仿真操作对“病人”实施胆囊切除术为主线，设置虚拟仿真任务操作模块； 7、适应症、禁忌症通过文字及语音展示胆囊切除术的适应症与禁忌症； 8、案例通过文字及语音展示案例内容，包括了主诉、超声以及MRCP。 9、术前准备时通过文字及语音展示术前准备内容，包括化验检查、物理检查、术前处置； 10、用物准备时通过文字及语音展示胆囊切除术所需的用物； 11、麻醉、体位准备时通过三维虚拟仿真模型展示麻醉、体位准备的内容，患者已摆好体位、铺好铺巾； 12、切口设计时通过三维虚拟仿真模型展示切口设计的内容； 13、探查病变时通过三维虚拟仿真模型展示探查病变的内容，可进行交互操作。使用鼠标控制抓钳来观察胆囊，可抓住胆囊前后左右翻看； 14、游离胆囊三角时通过三维虚拟仿真动画展示游离胆囊三角的内容，可交互操作； 14.1使用抓钳提起胆囊底，使用分离钳钝性剥离胆囊周围的粘连组织； 14.2使用抓钳提起胆囊颈部，并向右下方牵拉，充分展开胆囊三角平面，使用分离钳钝性分离覆盖胆囊三角区的浆膜，分层剥离脂肪组织，以便显露胆囊管、胆囊动脉和肝总管； 15、处理胆囊管和胆囊动脉通过三维虚拟仿真动画展示处理胆囊管和胆囊动脉的内容，可交互操作； 15.1选择钛夹钳，夹闭胆囊管通过鼠标左键点击物品栏中的钛夹钳后，鼠标可控制钛夹钳，进行夹闭胆囊管操作； 15.2选择手术剪，剪断胆囊管通过鼠标左键点击物品栏中的手术剪后，鼠标可控制手术剪，进行剪断胆囊管、胆囊动脉的操作； 16、剥离胆囊通过三维虚拟仿真方式展示剥离胆囊的内容，可交互操作； 17、取出胆囊通过三维虚拟仿真方式展示取出胆囊的内容，可交互操作； 18、处理胆囊床通过三维虚拟仿真方式展示处理胆囊床的内容，可交互操作。鼠标左键点击物品栏中的电钩后，鼠标可控制电钩进行灼烧胆囊床操作，过程中可清楚看到灼烧及止血的效果； 19、缝合腹壁切口通过三维虚拟仿真方式展示缝合腹壁切口的内容，可交互操作； 20、覆盖切口通过三维虚拟仿真方式展示覆盖切口的内容，可交互操作。 四、三维虚拟阑尾切除术 1、软件功能： 1.1 3D交互式虚拟仿真软件教学系统，采用三维仿真技术，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来； 1.3 软件关键步骤可进行交互操作，根据语音提示与场景内模型发光闪烁，引导操作者鼠标点击相关操作内容，完成接下来的操作内容的进行； 1.4 题目考核：操作步骤中的重点难点以题目形式展现进行考核。 1.5 具有三维透视视角：清楚地展现人体内部状态，准确的对腹腔镜阑尾切除术诊治中的各项内容进行三维动画或三维特效还原； 1.6 支持根据病例进行虚拟仿真学习操作：以腹腔镜阑尾切除术整体医疗救护处理程序为导向，为“病人”设置急性阑尾炎，通过虚拟仿真操作对“病人”实施腹腔镜阑尾切除术为主线，设置虚拟仿真任务操作模块； 2、系统参数： 2.1 用物准备可以清楚的展示了腹腔镜阑尾切除术所需的用物； 2.2 选择穿刺点通过三维虚拟仿真模型展示选择穿刺点的内容； 2.3 贴电极片通过三维虚拟仿真模型展示贴电极片的内容，可交互操作； 2.4 穿手术衣戴手套通过三维虚拟仿真模型展示穿手术衣戴手套的内容； 2.5 铺巾通过三维虚拟仿真模型展示铺巾的内容，可交互操作； 2.6 气腹机准备通过三维虚拟仿真模型展示气腹机准备的内容，可交互操作； 2.7 置入气腹针通过三维虚拟仿真动画展示置入气腹针的内容，可交互操作，包括闭合法与开放法； （1）闭合法：选择气腹针，移动到A穿刺点上方，插入气腹针； （2）开放法：选择手术刀，移动到A穿刺点上方；选择兰式牵引器，移动到A穿刺点上方；选择组织钳，移动到A穿刺点上方；选择气腹针，移动到A穿刺点上方；插入气腹针； 2.8 建立气腹通过三维虚拟仿真动画展示建立气腹的内容，可交互操作； 2.9 选择注射器移动到气腹针上方； 2.10 点击阀门时通过气腹针内的盐水自然流入腹腔，证明气腹针位置合适； 2.11 选择气腹管连接气腹针与气腹机时候在气腹建立后要检查切口是否漏气，如有漏气需要缝合； 2.12 选择管套插入腹部操作中，选择气腹管连接管与气腹机； 2.13 建立A观察孔步骤中通过三维虚拟仿真模型展示建立A观察孔的内容，可交互操作； 2.14 组装腹腔镜并对白调焦步骤图可通过三维虚拟仿真模型展示组装腹腔镜并对白调焦的内容，可交互操作； 2.15 建立B主操作孔步骤中通过三维虚拟仿真动画展示建立B主操作孔的内容，可交互操作； 2.16 建立C主操作孔步骤中通过三维虚拟仿真动画展示建立C主操作孔的内容，可交互操作； 2.17 寻找囊尾步骤中通过三维虚拟仿真动画展示寻找囊尾的内容； 2.18 游离阑尾动脉步骤中通过三维虚拟仿真动画展示游离阑尾动脉的内容，可交互操作； 2.19 夹闭阑尾动脉步骤中通过三维虚拟仿真动画展示夹闭阑尾动脉的内容，可交互操作。选择施夹钳，移动到C孔上方； 2.20 剪断阑尾动脉步骤中通过三维虚拟仿真动画展示剪断阑尾动脉的内容，可交互操作。选择组织剪，移动到C孔上方。 2.21 游离囊尾系膜步骤中通过三维虚拟仿真动画展示游离囊尾系膜的内容，可交互操作。选择分离钳，移动到C孔上方； 2.22 离断阑尾步骤中通过三维虚拟仿真动画展示离断阑尾的内容，可交互操作。选择钛夹钳，移动到C孔上方； 2.23 烧灼阑尾步骤中通过三维虚拟仿真动画展示烧灼阑尾的内容，可交互操作。选择电凝钩，移动到C孔上方； 2.24 取出阑尾步骤中通过三维虚拟仿真动画展示取出阑尾的内容，可交互操作； 2.25 关腹步骤中通过三维虚拟仿真动画展示取出关腹的内容，可交互操作； 2.26 结束操作时通过三维虚拟仿真动画展示腹腔镜阑尾切除术结束的内容，可交互操作。 五、三维虚拟乙状结肠切除术： 1、软件功能： 1.1 3D交互式虚拟仿真软件教学系统，采用三维仿真技术，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来； 1.2 软件关键步骤可进行交互操作，根据操作提示，引导操作者鼠标点击相关操作内容，完成接下来的操作内容的进行； 1.3 局部透视视角：通过局部透视患者体内状态，清楚地查看病人内部三维结构的变化情况； 1.4 双视角：部分步骤可同时查看主界面和小窗口视角。主界面显示主视角，小窗口显示另一视角，突出局部的重点； 1.5 知识拓展：包括相关基础知识，注意事项等； 1.6 设置：可以设置分辨率、屏幕大小、音量等； 2、系统参数： 2.1 软件包含以下内容：安置体位；套管放置；建立气腹；整个手术操作过程：离断肠系膜下动静脉、裸化肠管、切断乙状结肠、缝合切口、重建气腹、冲洗创面、放置引流管等。 - 五、三维虚拟椎间孔镜下椎间盘摘除术 - 1、软件功能： 1.1 3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统教学无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来； 1.2 以椎间孔镜下椎间盘拆除术整体医疗救护处理程序为导向，通过虚拟仿真操作对“病人”实施治疗为主线，设置虚拟仿真任务操作模块； 1.3 、视角转换：不同场景间自动转换视角； 2、系统参数： 2.1 椎间孔镜下椎间盘拆除术：完整、清楚的展示了椎间孔镜下椎间盘拆除术的具体内容 ； 2.2 扩皮：置入金属导丝、切开刺穿点、撤出脊椎针、扩张器； ①置入金属导丝：通过三维仿真动画展现置入金属导丝的内容。通过穿刺针置入导丝并移去穿刺针； ②切开刺穿点：通过三维仿真动画展现切开刺穿点的内容。手术刀在穿刺点切开7mm小口； ③撤出脊椎针：通过三维仿真动画展现撤出脊椎针的内容； ④扩张器：通过三维仿真动画展现置入扩张器的内容。将手术入路逐级扩大； 2.3 削骨：置入椎间孔镜通道、撤出金属导丝、置入环据铰刀、环形剔骨、撤出绿色环据铰刀； ①置入椎间孔镜通道：通过三维仿真动画展现置入椎间孔镜通道的内容； ②撤出金属导丝：通过三维仿真动画展现撤出金属导丝的内容； ③置入环据铰刀：通过三维仿真动画展现置入环据铰刀的内容。沿工作通道置入绿色环据铰刀在关节突的上缘环形削骨； ④环形剔骨：通过三维仿真动画展现环形剔骨的内容； ⑤撤出绿色环据铰刀：通过三维仿真动画展现撤出绿色环据铰刀的内容； 2.4 镜下操作：清除髓核、射频止血、检查神经根、缝合； ①清除髓核：通过三维仿真动画展现清除髓核的内容； ②射频止血：通过三维仿真动画展现射频止血的内容； ③检查神经根：通过三维仿真技术展现检查神经根的内容。患者按照医护人员的指示活动了左脚，手术成功； ④缝合：通过三维仿真动画展现缝合的内容。移除工作套管后，以可吸收线行皮内缝合关闭伤口。逐层缝合皮下组织、皮肤，创可贴贴伤口。 |

注：供应商须完全满足上述技术需求，否则投标无效。

3、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间 （期限） | 合同签订后60个日历日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作/相关服务，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 |
| 2 | 交付地点 （范围） | 南昌医学院九龙湖校区明辨楼南楼五楼。 |
| 3 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同金额的10%； 2、履约保证金递交方式：合同签订后15个工作日内，中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人递交履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：履约保证金在本合同履行完毕并验收合格后，由中标人向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到中标人申请后10个工作日内一次性退还（不计利息）； 4、履约保证金不予退还情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 5、逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。 |
| 4 | 包装和运输 | 符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 |
| 5 | 安装调试 | 符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 |
| 6 | 试用期 | 全部货物的供货、安装、调试后7个日历日 |
| 7 | 项目验收 | 1.中标人在交货及验收活动中，必须遵守采购人的有关规定。 2.中标人负责将本次采购产品运抵采购人指定的交货地点，之后由采购人严格按照合同、投标文件及答疑记录进行验收。 3.验收：采购人在收到中标人书面验收通知后，应尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件进行验收。 4.相关检验检测和验收费用，全部由中标人承担。 |
| 8 | 付款条件 （进度和方式） | 货物安装调试、试用并经验收合格后，中标人向采购人提供发票等有效凭证，采购人于10个工作日内向中标人支付100%合同款。 |
| 9 | 售后服务 | 1.必须提供自所响应货物、工程、服务通过验收合格、签署验收报告之日起12个月的质量保证期，在本项目承诺的质量保证期内实行“三包”服务。 2.维修响应时间：质量保证期间，提供7*24 小时的电话故障服务受理。必要时，36小时内到达设备使用现场提供现场支援，在到达货物、工程、服务使用现场后一周内，解决货物、工程、服务使用问题或故障。若使用问题、故障在检修后一周内仍无法解决，中标人需提供不低于故障货物、工程、服务档次的备用货物、工程、服务供采购人使用，直至故障货物、工程、服务修复。 3.技术服务：自验收合格之日起3个日历日内，中标人必须将所有相关技术资料（包括但不限于所提供产品的布局图、走线图、使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。 4.中标人应遵守采购人各项管理制度，服从采购人的安排和管理。安全操作，保持环境卫生整洁，货物安装后要做好卫生清理工作，做好安全防范措施，如中标人因违反上述约定造成采购人人身、财产损害的，由中标人承担赔偿责任，同时中标人在合同履行过程中发生的任何人身伤亡事故，均由中标人承担一切法律责任及赔偿责任。 |
| 10 | 知识产权 | 中标人应保证采购人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任与费用。 |
| 11 | 培训 | 中标人须安排相关工程师对采购人进行不少于1次的培训，培训内容包括但不限于货物的使用、操作、日常维护、调试等相关技术内容。培训时间和培训人数与采购人协商确定，以上培训产生的费用由中标人承担。 |

注：以上“商务要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。