青云宸居大家电采购项目

（本采购需求仅供参考）

## 一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级能效双开门风冷无霜冰箱 | 235 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 一级能效75寸4K高清智能液晶电视 | 57 | 台 |  |
| 3 | 一级能效变频滚筒洗衣机 | 66 | 台 |  |
| 4 | 一级能效壁挂1.5匹空调 | 60 | 台 |  |
| 注：五件套（1台冰箱、1台电视机、1台洗衣机、2台空调）的单价合计金额不得超过15000.00元，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |

- 二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级能效双开门风冷无霜冰箱 | 1、产品品类：对开门双开门冰箱，标准双侧开门结构，箱体密封性强，冷量损耗低。 2、供电标准：220V/50Hz，国标民用通用电压频率。 3、能效等级：国家一级能效，节能降耗。 4、核心硬件配置：搭载变频压缩机，运行稳定、节能静音、使用寿命长；采用风冷无霜制冷方式，全自动除霜，无需人工除霜，杜绝结霜、积水问题；配备电脑智能控温系统，温度调节精准、箱内温度均匀。 5、制冷介质：采用R600a环保无氟制冷剂，安全环保、制冷效率高。 6、机身面板：采用钣金（PCM金属）面板，耐磨抗刮、抗指纹、易清洁、耐腐蚀。 7、容积参数：整机总有效容积≥530L，大容量储物空间，满足批量食材储存需求。 8、核心性能指标： （1）冷冻能力≥7.0kg/12h，快速锁鲜，高效冻结食材，减少营养流失； （2）24小时综合耗电量≤0.89kW·h，符合一级能效节能标准，日常使用能耗低； （3）整机运行噪音≤38dB(A)，低噪运行，环境适配性强，无噪音干扰。 9、制冷循环：采用双温区独立双蒸发器循环制冷设计，冷藏、冷冻分区独立送风控温，有效减少箱内串味问题，各温区温度稳定，保障不同食材储存环境。 10、净味保鲜功能：配备箱内异味分解、抑制细菌滋生类保鲜净化功能，可有效分解箱内异味、抑制常见细菌滋生，延缓食材变质，延长保鲜周期。 11、机身尺寸：整机尺寸适配常规室内摆放空间，宽度≤910mm、深度≤660mm、高度≤1900mm，支持常规落地摆放及简易嵌入安装。 12、箱体材质与结构：箱体内胆采用食品级安全材质，无毒无害、耐低温、易清洗；内部搁架可灵活调节，承重性能良好，储物分区灵活，满足多样化存放需求。 13、参选文件中须提供国家认监委采信机构出具、有效期内的CCC 强制性产品认证证书复印件并加盖参选人公章，证书型号与所投货物型号完全一致，否则参选无效。 14、参选文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖参选人公章，证书型号与所投货物型号完全一致，否则参选无效。 |
| 2 | 一级能效75寸4K高清智能液晶电视 | 1、显示模式：16:9 标准宽屏比例； 2、液晶类型：TFT-LCD 液晶面板； 3、分辨率：≥4K UHD（3840×2160）超高清分辨率； 4、亮度：≥300cd/㎡； 5、典型对比度：≥1200:1 (Typ)； 6、可视角度：水平、垂直可视角度均≥178°，多角度观看无明显偏色、亮度衰减； 7、整机接口配置：USB2.0 接口≥2 路，HDMI 输入接口≥2 路，有线网络 LAN 接口≥1 路； 8、工作电源：AC 220V 50Hz，符合家用电器国家标准； 9、内置音响：双声道扬声器，单声道功率≥10W，整机总输出功率≥20W； 10、智能硬件配置：运行内存≥2GB，机身存储≥16GB； 11、视频解码：支持 H.265、AVS2、H.264、MPEG-4、WMV、VC-1、AVS、MPEG-2、MPEG-1 等主流视频编码格式； 12、音频解码：支持 WMA、AC3、AAC、DTS 等音频格式； 13、图片格式：兼容 JPEG、PNG、BMP 等通用图片格式。 14、参选文件中须提供国家认监委采信机构出具、有效期内的CCC 强制性产品认证证书复印件并加盖参选人公章，证书型号与所投货物型号完全一致，否则参选无效。 |
| 3 | 一级能效变频滚筒洗衣机 | 1、机型类型：全自动前开式滚筒洗衣机； 2、驱动类型：BLDC 无刷变频电机（或等效直驱变频电机）； 3、能效等级：国家一级能效； 4、整机外观尺寸（宽 × 深 × 高，单位 mm）：宽度：551～600；深度：551～600；高度：801～850； 5、洗涤容量：10kg～20kg 大容量； 6、洗净比：≥1.03，符合 GB/T 4288 国家标准； 7、额定最高脱水转速：≥1200转/分钟，脱水运行噪音≤58dB(A)； 8、排水方式：上排水，配备排水提升泵； 9、搭载巴氏高温除菌洗涤程序；整机支持除菌、除螨洗涤功能，符合国家标准； 10、安全结构要求：门窗密封垫采用抗菌防霉材质；配备筒自洁高温清洁程序；内置不平衡减震自检保护、防溢水漏水保护；洗涤过程电磁门锁防护，带儿童安全锁； 11、智能基础功能：具备衣物智能称重感知、24 小时延时预约、断电记忆功能； 12、洗涤程序：支持棉麻、化纤、羊毛、羽绒、15 分钟快洗、大件家纺多套标准程序；多档洗涤水温可调； 13、操作面板：LED 数码/触控电脑控制，程序状态可视化显示； 14、工作电源：AC220V 50Hz。 15、参选文件中须提供国家认监委采信机构出具、有效期内的CCC 强制性产品认证证书复印件并加盖参选人公章，证书型号与所投货物型号完全一致，否则参选无效。 |
| 4 | 一级能效壁挂1.5匹空调 | 1、产品类型：分体壁挂式冷暖两用空调，标准 1.5 匹（35 机型）； 2、压缩机：全直流变频压缩机，支持宽电压启动，冷暖双制，带电辅加热； 3、能效标准：符合GB 21455-2019 新国标，新一级能效，全年能源消耗效率 APF≥5.0； 4、制冷剂：环保 R32 冷媒，低污染、制冷效率高； 5、供电规格：单相民用 AC220V/50Hz； 6、额定制冷量：3500W（运行区间 150～5300W）； 7、额定制热量≥5000W（含电辅加热），低温环境制热稳定； 8、室内机循环风量≥600m³/h，快速冷暖； 9、运行噪音：室内静音睡眠档≤23dB (A)，高速档≤42dB (A)；室外机运行噪音≤52dB (A)； 10、内外机自清洁：具备蒸发器高温自清洁功能，可除尘、抑制蒸发器细菌滋生； 11、导风结构：上下自动扫风，配备防直吹送风模式；温度 0.5℃精准可调，避免冷风直吹老人、儿童； 12、基础家用模式：独立除湿、强力速冷/速热、24 小时定时开关机、一键智能舒适模式、专属睡眠节能模式； 13、安全防护：儿童安全锁、断电记忆、外机高低温稳定运行、高低压/过载/防结冰多重整机保护； 14、智能基础配置：支持 WiFi 手机 APP 远程操控，可远程开关机、调温、查看运行状态； 15、室内机外观：简约纯白色面板，常规壁挂尺寸，不强制限定长宽高，满足绝大多数卧室墙体安装； 16、外机配置：原厂高效冷凝器、电子膨胀阀节流；支持 43℃高温稳定制冷、-7℃低温正常启动制热； 17、具备内机抑菌净化能力，减少空调内部异味、细菌滋生。 18、参选文件中须提供国家认监委采信机构出具、有效期内的CCC 强制性产品认证证书复印件并加盖参选人公章，证书型号与所投货物型号完全一致，否则参选无效。 19、参选文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖参选人公章，证书型号与所投货物型号完全一致，否则参选无效。 |

注：1.以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则参选无效。

- 三、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 1、合同签订生效后7个日历天内完成全部货物送达，接比选人通知进行分批安装调试直至全部货物验收完毕。 2、若比选人有阶段性供货要求，中选人须无条件配合分批交货。因中选人原因造成工期延误的，按采购合同约定承担逾期违约责任。 |
| 2 | 交货地点 | 比选人指定地点（具体地址以比选人通知为准），中选人负责送货和后期精准安装调试。 |
| 3 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同总价的10% 2、履约保证金提交时间：合同签订后7个工作日内，中选人应以保险、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式向比选人提交履约保证金。 3、履约保证金退还的方式、时间、条件：履约保证金在本合同履行完毕并验收合格后，由中选人向甲方提出退还履约保证金申请，比选人收到中选人申请后10个工作日内一次性退还（不计利息）。 4、履约保证金不予退还的情形：若中选人不履行合同约定的义务、其履行不符合合同约定的或项目验收不合格的，比选人将没收其全额履约保证金。 5、逾期退还履约保证金的违约责任：比选人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中选人原因造成除外。 |
| 4 | 付款方式 | 本项目采取分阶段付款： 第一阶段：合同签订后5个工作日内预付合同金额的30%；第二阶段：全部货物交付后5个工作日内支付合同金额的50%； 第三阶段：全部货物安装调试完毕，经比选人整体验收合格、资料齐全归档后，中选人提交合法有效发票及付款资料，比选人在10个工作日内支付合同金额的20%。 |
| 5 | 报价方式 | 1、本项目采用固定总价包干报价方式，所投报价包含设备材料费、原厂标准配件、运输费、装卸费、上楼费、安装调试费、辅材费、培训费、验收费、税费、质保服务费、垃圾清运费等项目全部费用，比选人无需额外支付任何费用。 2、所投报价须严格响应本项目全部技术参数、商务要求及国家行业标准，漏项、缺项视为供应商自主包含在总价内，成交后不予增补差价。 3、所投产品均为全新正品行货、未拆封、未使用、非翻新、非工程机、非库存瑕疵机，符合国家一级能效标准，报价需保障产品正规溯源及完整售后体系。 |
| 6 | 包装和运输 | 1、所有货物须采用原厂标准全新防震防潮包装，符合长途运输、搬运、仓储要求，具备防挤压、防碰撞、防潮、防尘、防破损防护措施，外包装标注产品型号、品牌、数量、防护标识，杜绝运输破损、划痕、变形等问题。 2、运输、装卸、上楼全过程由中选人全权负责，承担所有人工、设备、运输成本，全程保障产品完好无损，运输及搬运过程中产生的一切破损、丢失、损坏风险及费用均由中选人承担。 3、货物送达现场后，由比选人现场查验外包装及设备外观，如有破损、瑕疵，中选人须无条件免费更换全新整机，不得延误交货及安装工期。 |
| 7 | 验收标准与要求 | 1、验收依据：以本项目采购文件技术参数、响应文件响应承诺、国家现行家电行业标准、3C强制认证标准、节能产品认证标准、产品出厂技术规范为唯一验收依据。 2、资料验收：交货验收时，中选人须提供各种货物对应、型号匹配且在有效期内的资料：3C强制性产品认证证书、节能产品认证证书、产品出厂合格证、能效标识、产品说明书、原厂质保凭证等全套资料，缺一不予验收。 3、实物验收：所有设备外观完好、无划痕、无变形、无故障，通电运行正常，各项性能参数、功能配置完全响应招标要求，安装规范、运行稳定、无安全隐患。 4、验收结果：单次验收不合格，中选人须在3个日历天内无条件整改、更换全新设备，直至验收合格，产生的所有费用由中选人自行承担；拒不整改或整改后仍不合格的，比选人有权终止合同、追究违约责任。 |
| 8 | 质量保证和售后服务 | 1、产品质量要求：所有供货产品均为品牌原厂全新正品，符合国家一级能效标准、3C强制认证、绿色节能采购要求，无质量瑕疵、无返修记录，完全满足家用长期使用需求。 2、质保期限：所有设备享受厂家整机不少于6年全国联保，核心变频压缩机、主控板等核心部件质保不低于6年（按品牌原厂最高家用质保标准执行），质保期自项目整体验收合格之日起计算。 3、售后响应：质保期内，设备出现任何质量故障，中选人须提供7×24小时售后咨询服务，接到报修后2小时内响应，24小时内到场排查维修，一般故障当场修复，重大故障48小时内更换全新整机。 4、质保责任：质保期内非人为损坏的故障、质量问题，所有维修、更换、配件、人工费用全部由中选人免费承担；终身提供成本价维修及技术支持。 5、安装售后：免费提供标准安装、打孔、常规辅材、调试、清洁服务，安装工艺符合国家家电安装规范，杜绝安全隐患。 |

注：以上“商务要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。