附件1：

骨科实验室设备一批市场调研需求

设备1：蛋白SDS-PAGE 凝胶电泳仪技术参数（数量：2台）

一、电泳槽主要技术规格：
1、凝胶数：1-4
2、凝胶大小(W x L) 手灌胶：≥8.3 x 7.3 cm; 预制胶：≥ 8.6 x 6.8 cm
3、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以防止漏胶
4、模块化设计

二、 基础电源

1、输出电压10~300 V,电流4~400mA,最大功率75W
2、可恒流、恒压
3、小巧，可叠放
4、应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等

5、空载检测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护

三、 转印模块
1、1小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜
2、电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印
3、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向
4、内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的

四、质保服务

整机质保一年

设备2：微量移液器技术参数（数量：2套）

- 配置要求：

  - 单通道2.5 ul, 2把

  - 单通道10 ul, 2把

  - 单通道20 ul, 2把

  - 单通道100 ul, 2把

  - 单通道200 ul, 2把

  - 单通道1000 ul，2把

- 采用高科技材质，重量轻(80g±5g)，耐高温抗腐蚀

- 可整支紫外线灭菌。

4. 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养

5. 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

6. 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积

7. 体积视窗位置合理(在前面)，便于移液观察，可单手设定体积及操作

8.质保服务一年

设备3：恒温金属浴技术参数（数量：1台）

1.技术参数

1.1控温范围：RT+5℃～100℃；

1.2.时间设置：1min～99h59min；

1.3.温控精度：≤±0.5℃；

1.4.升温时间(25℃升至 100℃)：≤20min。

1.5标配模块：1.5 ml *（≥15孔）

2.配置要求

2.1 金属浴 1 台

2.2 电源线 1 根

3.质保一年

设备4：恒温水浴箱技术参数（数量：2台）

1、采用不锈钢内胆。

2、数显、微电脑控制，带定时功能。

3、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，具备防干烧功能。

4、电源电压：AC220V 50HZ

5、输入功率：≥500W

6、控温范围：RT+5～99℃

7、恒温波动度：≤±0.5℃

8、工作孔径：1~2孔

9、质保一年

设备5:垂直混合仪技术参数（数量：1台）

1.样式：长轴

2.电压：AC220V 50HZ

3.转速：20-100rpm

4.标配模块：1.5/2.0/15/50 ml

5.允许环境温度湿度：0-40℃ 80%RH

6.质保一年

设备6:水平摇床技术参数（数量：2台）

1.电压：AC220V 50HZ

2.转速：40-200rpm

3.允许环境温度湿度：5-40℃ 80%RH

4.运行模式：可连续操作

5. 外壳防护等级：≥IP21

6. 转速线性可调，振荡平稳

7. 采用橡胶底垫；防腐防漏更安全； .

8. 质保一年

设备7：旋涡混合仪技术参数（数量：2台）

1.功率≥60W

2.振荡方式：圆周

3.周转直径≥4mm

4.电机输入功率≥58w

5.电机输出功率≥10w

6.速度范围：0-3000rpm及以上

7.运行方式：连续运转/点动

8.标配适配器：1.5ml（同时处理≥15支）及15ml（同时处理≥8支）离心管

9.质保一年

设备8：迷你离心机技术参数（数量：2台）

- 标配模块：1台0.5/1.5/2.0 mL（多转头）；

1台0.5/1.5/2.0 mL+8联管（多转头）

- 转速范围：500-10000rpm

- 整机噪音：≤65dB(A)

- 外形尺寸(L×W×H)：≤220mm×180mm×130mm

- 重量：≤1.5kg

- 质保一年