液相色谱串联质谱联用仪市场调研需求

一、功能需求

- 检测需求：可开展脂溶性维生素（ADEK），维生素D，类固醇激素（至少含五项类固醇激素检测），儿茶酚胺，药物浓度监测等，可提供二类注册证和说明书等佐证材料；

- 设备组成：由三重四极杆质谱仪、高效液相色谱仪、色谱柱和相关软件等整套服务设备设施，其中质谱仪、色谱仪需具备医疗器械资质。（提供医疗器械注册证附件证明）

- 检测要求：可用于人体血液样本中的无机或有机化合物进行定性或定量检测，包含有诊断指示物（内源性物质：氨基酸、维生素、激素）和治疗监控化合物（外源性物质：治疗/毒性药物），并提供佐证材料。（提供医疗器械注册证附件证明）

- 气体需求：雾化气N2，纯（99%纯度）N2，碰撞气：超高纯Ar或N2（99.999%），源区无需额外空气压缩机。

二、质谱部分性能要求

- 配置ESI离子源与APCI离子源；

- 具有真空隔断阀设计，便于待机或维护时不需要消耗氮气，避免真空损伤；

- 具有较宽的质量数范围：50 --1500Da，Q1和Q3均可以达到；

- 采用1ppb去甲基地西泮作为标准物质，要求出示1ppb去甲基地西泮在10、20、50、100、500SRMs/s时对应的响应峰面积的图谱，要求5个采集速率的峰面积数据的偏差≤10%，提供数据证明，以佐证仪器在处理多残留监测时，仪器灵敏度不损失的先进性；

- MS/MS灵敏度

ESI+：1pg利血平，m/z609>195，信噪比≥80,000：1，RSD≤5%

ESI-：1pg氯霉素，m/z321>152，信噪比≥80,000：1，RSD≤5%

APCI：1pg利血平，m/z609>195，信噪比≥25,000：1，RSD≤5%

三、高效液相色谱部分性能需求

- 压力范围：不低于12,000 psi；

- 流速范围：0.01~ 5mL/min，步进0.01 mL/min；

- 柱容量：具备可满足使用需求的柱容量，且可通过便捷地自动切换方式更换，便于使用。

四、质保五年

- 检测试剂需求

- 该设备供应商或厂家需同时具备生产注册销售该质谱系统及其配套试剂盒的能力，便于进行适配性匹配；

- 试剂盒组成的检测系统能提供相关的溯源性证明文件。

- 需至少通过2类指标及以上的国家卫健委临检中心的室间质评，并提供印证材料。

- 便利性和测量结果准确性保证：厂家试剂方案需提供是完整的方法包，至少包括流动相、校准品、质控品、内标液等。

- 配套实验室所需通风柜、排烟罩通风设施。

- 所有检测试剂需配备以下人次数量。

检验科试剂使用量统计

| 序号 | 项目 | 检测指标 | 项目名称 | 检测量/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脂溶性维生素5项 | 维生素A、维生素D2、维生素D3、维生素E、维生素K | 25羟维生素D测定 血清维生素测定 | 1.7万 |
| 2 | 水溶性维生素9项 | 维生素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12、维生素C | 血清维生素测定 | 1万 |
| 3 | 维生素D2/D3（血清、末梢血） | 25-OH VD2、25-OH VD3 | 25羟维生素D测定 | 2.5万 |
| 4 | 血儿茶酚胺6项 | 多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素、甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素、3-甲氧酪胺 | 尿儿茶酚胺测定（色谱法） | 1.7万 |
| 5 | 尿儿茶酚胺8项 | 多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素、甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素、3-甲氧酪胺、高香草酸、香草扁桃酸 | 尿儿茶酚胺测定（色谱法） 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定(色谱法) | 1.7万 |
| 6 | 15种胆汁酸 | 胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸、熊脱氧胆酸、石胆酸、甘氨胆酸、甘氨脱氧胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、甘氨熊脱氧胆酸、甘氨石胆酸、牛磺胆酸、牛磺脱氧胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸、牛磺熊脱氧胆酸、牛磺石胆酸 | 血清总胆汁酸测定 | 0.8万 |
| 7 | 六种类固醇激素 | 睾酮、雄烯二酮、硫酸去氢表雄酮、皮质醇、17α-羟孕酮、孕酮 | 甾体激素测定 | 1.7万 |
| 8 | 23种氨基酸 | 天门冬酰胺、丝氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、天门冬氨酸、瓜氨酸、苏氨酸、β-丙氨酸、谷氨酸、组氨酸、丙氨酸、脯氨酸、精氨酸、鸟氨酸、赖氨酸、缬氨酸、甲硫氨酸、酪氨酸、牛磺酸、苯丙氨酸、色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸 | 各类氨基酸测定 | 1.7万 |
| 9 | 同型半胱氨酸及其代谢物 | 总同型半胱氨酸（HCY）、叶酸（FA）、蛋氨酸（ME）、5-甲基四氢叶酸、甲基丙二酸（MMA）、4-吡哆酸（VB6PA）、5磷酸吡哆醛（PLP） | 血同型半胱氨酸测定 叶酸测定 血清各类氨基酸测定 血清维生素测定 | 1万 |

药剂科试剂使用量统计

试剂品种与规格

血药浓度监测（TDM）已开展项目包括左乙拉西坦、卡马西平、奥卡西平、拉莫三嗪、丙戊酸钠。

| 项目 | 人次数 |
| --- | --- |
| 左乙拉西坦 | 400 |
| 丙戊酸钠 | 250 |
| 奥卡西平 | 150 |
| 卡马西平 | 100 |
| 拉莫三嗪 | 100 |